##### Jakość powietrza i zmiany klimatu.

Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu, względnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.

Decydujący wpływ na jakość powietrza na obszarach zurbanizowanych mają emisje z pojazdów samochodowych oraz z komunalnych i przemysłowych źródeł stacjonarnych, w tym głównie zakładów energetycznych oraz sieciowych i lokalnych źródeł ciepła.

Największą presję na stan powietrza na obszarze większych aglomeracji wywiera energetyczne spalanie paliw. Można tu wyodrębnić emitory wysokie, oddziałujące w większych odległościach (emitory punktowe - duże obiekty przemysłowe) oraz emitory niskie, mające wpływ na bezpośrednie ich sąsiedztwo (emitory punktowe lub powierzchniowe - małe zakłady i lokalne kotłownie oraz indywidualne systemy grzewcze mieszkańców). Energetyczne spalanie paliw jest źródłem emisji podstawowej: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu. Stężenia tych substancji w powietrzu wykazują zmienność w ciągu roku – rosną w sezonie grzewczym i maleją latem.

Do najgroźniejszych substancji emitowanych do atmosfery należą:

- dwutlenek siarki,

- tlenki azotu,

- węglowodory i ich pochodne,

- chlowocopochodne organiczne,

- tlenki węgla,

- pyły,

- metale ciężkie,

- ozon i nadtlenki.

Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery powoduje efekt cieplarniany i prowadzi do zmian klimatycznych. Ponadto nadmiar zanieczyszczeń niszczy warstwę ozonową, powoduje powstanie smogu i kwaśnych opadów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) ocenę jakości powietrza i obserwacji zmian przeprowadza się w ramach państwowego monitoringu środowiska w strefach, które stanowią:

1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,

2) obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa, niewchodzący w skład aglomeracji.

6.2.1. Analiza stanu istniejącego.

Ocena jakości powietrza dokonywana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w oparciu o układ strefowy. W zakresie wszystkich uwzględnionych w ocenie za rok 2013 zanieczyszczeń województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.

Na terenie powiatu nie ma zlokalizowanych punktów pomiarowych w zakresie emisji do powietrza. Najbliższy taki punkt znajduje się w Nisku. Stężenia średnioroczne poszczególnych substancji w 2013 roku kształtowały się następująco: dwutlenek siarki 5,5 µg/m3, benzen 1,6 µg/m3, pył PM10 -34,9 µg/m3, pył PM2,5 -26 µg/m3, benzo(a)piren -3,5 ng/m3.

1. Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań w roku 2013, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:

a. dalszy monitoring powietrza oparty na pomiarach automatycznych i pomiarach wskaźnikowych,

b. utrzymanie jakości powietrza w zakresie tych zanieczyszczeń na tym samym lub lepszym poziomie,

c. podjęcie w ramach wojewódzkiego programu ochrony środowiska ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych, mających na celu dotrzymanie celu długoterminowego ozonu.

2. Wyniki badań powietrza atmosferycznego prowadzone w 2013 r. oraz wyniki modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń w regionie wykazują nadal ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza w powiecie pyłem zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefa podkarpacka została zaliczona do klasy C.

Emisja zanieczyszczeń powietrza w powiecie stalowowolskim w latach 2009 - 2013.

| EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisja zanieczyszczeń pyłowych |  | 2009 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| ogółem | t/r | 185 |  | 187 | 185 | 149 | 196 |
| ze spalania paliw | t/r | 168 |  | 163 | 163 | 138 | 157 |
| Emisja zanieczyszczeń gazowych |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | t/r | 1301204 |  | 1429696 | 1454616 | 1157701 | 1188586 |
| dwutlenek siarki | t/r | 4659 |  | 5134 | 4952 | 3932 | 4738 |
| tlenki azotu | t/r | 2365 |  | 2800 | 2788 | 2097 | 2472 |
| tlenek węgla | t/r | 324 |  | 696 | 664 | 837 | 963 |
| dwutlenek węgla | t/r | 1293761 |  | 1420982 | 1446116 | 1150439 | 1179501 |
| Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji |  |  |  |  |  |  |  |
| pyłowe | t/r | 105002 | 142153 |  | 143877 | 126470 | 136037 |
| gazowe | t/r | 0 | 425 |  | 588 | 1 | 1 |

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych.

Do podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza w powiecie stalowowolskim należą: procesy technologiczne w zakładach przemysłowych (szczególnie metalurgicznych), elektrociepłownia oraz transport drogowy. Roczną emisję zanieczyszczeń za rok 2013, z uwzględnieniem zakładów o największej emisji na terenie powiatu stalowowolskiego, przedstawiono w poniższej tabeli.

Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z punktowych źródeł w 2013 r., z uwzględnieniem zakładów o największej emisji na terenie powiatu stalowowolskiego.

| Lp | Nazwa zakładu | Zanieczyszczenie [Mg/rok] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pył | SO2 | NOx | CO | CO2 |
|  | Grupa „TAURON” Elektrownia Stalowa Wola S.A. | 138 | 4659 | 2397 | 165 | 1 076 397 |
|  | Thoni Alutec Sp. z o.o. | 25,9 | 2,3 | 10,2 | 2,0 | 7903 |
|  | Huta Stali Jakościowych S.A. | 6,7 |  | 40,1 | 514,6 | 56 375 |
|  | Huta Stalowa Wola S.A. | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 59 |
|  | HSW Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. | 0,7 | - | 3,8 | 12,7 | 4987 |
|  | LIUGONG Machinery Poland Sp. z o.o. | 4,9 | - | 4 | 4,2 | 5477 |

Źródło: WIOŚ.

Liczba przekroczeń dobowych pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Nisku obejmowała 58 przypadków. Na stanowiskach pomiarowych przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 notowane były głównie w okresie grzewczym. W 2013 r. najwięcej przekroczeń na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w strefie podkarpackiej zanotowano w miesiącach: styczeń, marzec i kwiecień. Łącznie w województwie podkarpackim wyznaczono 13 obszarów przekroczeń w zakresie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 obejmujących swoim zasięgiem 53,9 km2 (0,3 % województwa podkarpackiego). W powiecie stalowowolskim takiej strefy nie wyznaczono. Natomiast w zakresie dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 występuje strefa przekroczeń na terenie powiatu w mieście Stalowa Wola. Obszary przekroczeń średniorocznych benzo(a) pirenu występują w mieście Stalowa Wola oraz w gminach Pysznica, Radomyśl nas Sanem i Zaleszany.

Wysokie i bardzo wysokie (kilkukrotnie przekraczające średnią dobową wartość dopuszczalną) wartości stężeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu występują w miesiącach zimowych. Można zatem założyć, że odpowiedzialna jest za nie przede wszystkim niska emisja z systemów grzewczych, związana z sektorem komunalno-bytowym. W okresie zimowym częstym zjawiskiem są ponadto szczególnie niekorzystne scenariusze meteorologiczne, obejmujące cisze wiatrowe, niskie położenie warstwy inwersyjnej czy niże baryczne, utrudniające dyspersję zanieczyszczeń.

W obszarach przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz wartości docelowej benzo(a)pirenu, które zlokalizowane są w miastach w stężeniach przeważa emisja powierzchniowa (komunalna z ogrzewania indywidualnego), jedynie wzdłuż dróg o wysokim natężeniu ruchu miejscami przeważa emisja liniowa, a w obszarach zabudowy przemysłowej miejscami przeważa emisja punktowa. Natomiast w obszarach przekroczeń na terenach o niskiej intensywności zabudowy i terenach rolniczych we wszystkich zanieczyszczeniach przeważa emisja napływowa.

W związku z zaistniałymi przekroczeniami sporządzony został Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

    - Przewidywane kierunki zmian.

Najlepszym sposobem ochrony powietrza jest likwidacja emisji „u źródła” lub ograniczania ilości strumieni zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Głównym źródłem zanieczyszczeń gazowych jest energetyka, spalanie w piecach indywidualnych gospodarstw domowych oraz komunikacja samochodowa. Realizacja techniczna oczyszczania gazów jest możliwa w przypadku energetyki zawodowej, przemysłu i samochodowych gazów spalinowych. W przypadku pieców gospodarstw domowych jedynym rozsądnym rozwiązaniem alternatywnym jest zmiana systemu ogrzewania domów i mieszkań.

Dla osiągnięcia dalszych efektów, w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych konieczne będzie zastosowanie technik czystej produkcji. Coraz szerzej powinna być wdrażana zasada stosowania najlepszych dostępnych środków technicznych (zasada BAT). Działania zmierzające do redukcji emisji przemysłowej powinny być w pierwszym rzędzie ukierunkowane na zakłady znajdujące się na krajowej i wojewódzkiej liście zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska. Równolegle z przedsięwzięciami nakierowanymi na źródła emisji należy podjąć tzw. działania „na końcu rury”. Związane jest to z instalowaniem nowoczesnych wysokosprawnych urządzeń redukujących ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (urządzenia odpylające, odsiarczające spaliny, redukujące tlenki azotu i in.) oraz z modernizacją obecnie funkcjonujących instalacji, mającą na celu poprawę ich sprawności. Tendencje te należy kontynuować poprzez systematyczną likwidację kotłowni wyposażonych w stare wyeksploatowane kotły opalane węglem. Muszą one być wymieniane na kotły nowoczesne, wysokosprawne, posiadające atest, przyjazne dla środowiska. W gospodarstwach domowych należy zastępować węgiel innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła (gaz, olej). Konieczny jest, więc dalszy rozwój sieci gazowniczej i podłączanie do niej nowych użytkowników. Upowszechnianie ekologicznych nośników ciepła jest jednak utrudnione ze względu na niekorzystne relacje cenowe tych nośników, w stosunku do węgla. W dalszym ciągu prowadzona będzie edukacja społeczności w zakresie szkodliwości emisji z palenisk domowych, w których spalane są odpady.

    - Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych.

Cele wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2020:

- przygotowanie i wdrożenie instrumentów legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych na rzecz poprawy jakości powietrza,

- wprowadzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych,

- modernizacja dróg krajowych, głównie w ramach sieci TEN-T,

- realizacja programu budowy obwodnic dużych miejscowości i programu uspokajania ruchu na drogach przechodzących przez miasta i mniejsze miejscowości.

Zadania wynikające z RPO WP 2014-2020:

Poprawa jakości przestrzeni miejskiej województwa podkarpackiego.

Poprawa jakości oferty transportu zbiorowego (publicznego) w miastach województwa podkarpackiego.

Celem realizacji działań w ramach ww. priorytetu inwestycyjnego jest ograniczenie obszarów, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie liczby ludności narażonej na nadmierną ekspozycję tych czynników. Tym samym ograniczenie negatywnych skutków dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska

Przykładowe typy projektów:

- rekultywacja lub remediacja terenów zdegradowanych mająca na celu zmianę dotychczasowych funkcji przez nie pełnionych na cele środowiskowe (zielone tereny rekreacyjne) umożliwiająca powtórne wykorzystanie terenu (miasta poniżej 100 tys. mieszkańców),

- inwestycje w zakresie budowy infrastruktury koniecznej do dokonywania pomiaru zanieczyszczeń oraz powiadamiania ludności o jego poziomie i budowy systemów monitoringu powietrza,

- działania służące poprawie jakości powietrza dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: instalacje i urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza (pyłowe, gazowe)

- inwestycje dotyczące niskoemisyjnego taboru oraz infrastruktury transportu publicznego na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie - uzupełnienie projektów realizowanych z poziomu krajowego,

- rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. budowa, remont, przebudowa pętli, zatok, dworców lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej oraz pozostałej infrastruktury służącej obsłudze pasażerów).

Kierunki interwencji i zadania wynikające ze Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Kierunek interwencji: ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki.

Działania:

- upowszechnienie stosowania technologii ograniczających emisje pyłów oraz NOx i SOx,

- wdrożenie instrumentów sprzyjających poprawie jakości powietrza.

Zadania:

1) upowszechnienie instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin,

2) opracowanie katalogu działań wpływających pozytywnie na rozwój transportu niskoemisyjnego,

3) wsparcie nowych technologii w produkcji kotłów spełniających wymogi UE, w tym dyrektywy ecodesign (podwyższone standardy emisyjne dla małych kotłów),

4) dofinansowanie realizacji działań naprawczych z funduszy unijnych, krajowych i regionalnych (w ramach systemu instytucji funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej),

5) wspieranie modernizacji miejskiego transportu zbiorowego w kierunku transportu przyjaznego dla środowiska,

6) rozpoznanie skali występowania zjawiska „niskiej emisji” i określenie katalogu działań ograniczających skalę tego zjawiska,

7) opracowanie katalogu działań wpływających pozytywnie na rozwój transportu niskoemisyjnego,

8) wspieranie stosowania „paliw ekologicznych” w transporcie publicznym,

9) zmiany legislacyjne umożliwiające wspieranie, kontrolę i egzekwowanie działań dotyczących ograniczania niskiej emisji, w szczególności:

a) w zakresie uchwały o zakazie stosowania paliw nieodpowiedniej jakości,

b) w zakresie możliwości dofinansowania osób fizycznych w programach ograniczania niskiej emisji (PONE),

c) w zakresie instrumentów podatkowych wspierających realizację PONE,

d) wprowadzenie zakazu sprzedaży odpadów powstających przy wydobyciu węgla, którymi często opalane są budynki,

10) przygotowanie Krajowego Programu Ochrony Powietrza, wyznaczającego główne cele do realizacji programów ochrony powietrza na szczeblu regionalnym i wojewódzkim,

11) przygotowanie katalogu wytycznych dla producentów kotłów w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych.

    - Lista przedsięwzięć wynikających z Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.

Cele średniookresowe:

- spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza atmosferycznego,

- przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Kierunki działań:

Działania inwestycyjne:

- redukcja niskiej emisji poprzez: centralizację zaopatrzenia w ciepło w miastach, modernizację istniejących źródeł ciepła (poprawę sprawności w procesach spalania i stosowanie ekologicznych nośników energii), modernizację linii przesyłowych w celu eliminacji strat ciepła, termomodernizację i termorenowację budynków,

- ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaływaniem poprzez budowę obejść drogowych miast i miejscowości, modernizację istniejących połączeń komunikacyjnych, remonty nawierzchni i przebudowy dróg o małej przepustowości, rozwój i modernizację transportu kolejowego i zbiorowego w miastach, tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego, odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni ulic w miastach,

- w zakresie ograniczania emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu poprzez m.in.: modernizację technologii w celu prowadzenia mniej energochłonnej produkcji, zastosowanie ekologicznych nośników energii w instalacjach wykorzystujących węgiel, udoskonalanie procesów spalania paliw prowadzące do zmniejszenia zużycia paliw instalowanie urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz modernizację istniejących.

Działania nieinwestycyjne:

- monitoring i ocena jakości powietrza w strefach, zgodnie z wymogami ustawowymi,

- opracowanie oraz aktualizacja naprawczych programów ochrony powietrza w miarę zaistniałych potrzeb dla stref, gdy zostaną stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu,

- wszelkie działania edukacyjne i promocyjne dotyczące upowszechniania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowania ekologicznych nośników energii, edukacja na temat szkodliwości spalania materiałów odpadowych różnego pochodzenia,

- stymulowanie władz lokalnych - miejskich do opracowania planów cyrkulacji ruchu drogowego,

- promowanie proekologicznych środków zbiorowego transportu (transport kolejowy),

- promowanie komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego szczególnie na terenach miejskich,

- stymulowanie zakładów do wprowadzania systemów zarządzania środowiskiem,

- kontrola wypełniania obowiązków określonych w pozwoleniach zintegrowanych, pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz kontrole interwencyjne w indywidualnych systemach grzewczych.

    - Lista przedsięwzięć wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

„Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej” – kod strefy: PL1802, opracowany został w związku z przekroczeniem jakości powietrza w zakresie: poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2011 r. Na terenie Powiatu Stalwowolskiego wystąpiły w tym czasie przekroczenia poziomu średniego dobowego dla PM10, średniorocznego PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu.

Obszar przekroczeń pyłu PM10 Pk11sPkPM10d02 zlokalizowany jest na terenie gminy Pysznica; zajmuje powierzchnię 366,7 ha, zamieszkiwany jest przez 2,35 tys. osób; jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym; emitowany ładunek PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 48,4 Mg; stężenia średnie dobowe osiągają maksymalnie 55,6 μg/m3, stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 31,8 μg/m3; maksymalna liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 47; w stężeniach przeważa napływ zanieczyszczenia spoza strefy podkarpackiej.

Obszar przekroczeń Pk11sPkPM10d03 zlokalizowany jest na terenie miasta Stalowa Wola; zajmuje powierzchnię 799,1 ha, zamieszkiwany jest przez 43,4 tys. osób; jest to obszar o charakterze miejskim; emitowany ładunek PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 107,2 Mg; stężenia średnie dobowe osiągają maksymalnie 78,8 μg/m3, stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 39,7 μg/m3; maksymalna liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 98; w stężeniach przeważa emisja powierzchniowa, emisja liniowa oraz napływ zanieczyszczenia spoza strefy podkarpackiej.

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężeń średniorocznych pyłu PM2,5.

Obszar przekroczeń Pk11sPkPM2,5a02 zlokalizowany jest na terenie miasta Stalowa Wola; zajmuje powierzchnię 82,8 ha, zamieszkiwany jest przez 1,6 tys. osób; jest to obszar o charakterze miejskim; emitowany ładunek PM2,5 ze wszystkich typów źródeł wynosi 21,0 Mg; stężenia średnie roczne osiągają maksymalni 29,5 μg/m3; w stężeniach przeważa napływ zanieczyszczeń spoza strefy podkarpackiej.

Przekroczenia poziomu docelowego stężeń średniorocznych B(a)P

Obszar przekroczeń Pk11sPkB(a)Pa01 zlokalizowany jest na terenie gminy Zaklików; zajmuje powierzchnię 1 075 ha, zamieszkiwany jest przez 1 tys. osób; jest to obszar o charakterze rolniczym; emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 7,8 kg; stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 1,2 ng/m3; w stężeniach przeważa napływ zanieczyszczenia spoza strefy podkarpackiej.

Obszar przekroczeń Pk11sPkB(a)Pa02 zlokalizowany jest na terenie gminy Zaklików; zajmuje powierzchnię 76 ha, zamieszkiwany jest przez ok. 150 osób; jest to obszar o charakterze rolniczym; emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 0,5 kg; stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 1,4 ng/m3; w stężeniach przeważa emisja powierzchniowa oraz napływ zanieczyszczenia spoza strefy podkarpackiej.

Obszar przekroczeń Pk11sPkB(a)Pa03 obejmuje swoim zasięgiem miasta: Tarnobrzeg, Stalową Wolę, Nisko i Ulanów oraz gminy lub ich części: Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Gorzyce oraz Grębów; zajmuje powierzchnię 37 622 ha, zamieszkiwany jest przez 103 tys. osób; jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym; emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 280,8 kg; stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 2,4 ng/m3; w stężeniach w obszarach miejskich przeważa emisja powierzchniowa, a w obszarach wiejskich napływ spoza strefy podkarpackiej.

Działania naprawcze obejmują m.in.

1) Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłów PM10 i PM2,5 oraz B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia zakazu stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidualne.

2) Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach przekroczeń wskazanych w Programie Ochrony Powietrza, (jeżeli nie ma obowiązujących) oraz zawarcie w nich zapisów dotyczących zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidualne.

3) Stosowanie odpowiednich zapisów, zakazujących spalania odpadów ulegających biodegradacji na terenach ogrodów działkowych oraz ogrodów przydomowych i na terenach zielonych miast.

4) Podłączenie do sieci cieplnej zakładów przemysłowych i spółek miejskich (likwidacja ogrzewania węglowego).

5) Zamiatanie dróg na mokro.

Rys. 10. Przewagi typów emisji w stężeniach PM10 24h w obszarze przekroczeń Pk11sPkPM10d02 w strefie podkarpackiej w 2011 r., źródło: www.bip.podkarpackie.pl, „Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej wraz planem działań krótkoterminowych”.

Rys. 11. Przewagi typów emisji w stężeniach PM10 24h w obszarze przekroczeń Pk11sPkPM10d03 w strefie podkarpackiej w 2011 r., źródło: www.bip.podkarpackie.pl, „Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej wraz planem działań krótkoterminowych”.

Rys. 12. Obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)P rok Pk11sPkB(a)Pa03 w strefie podkarpackiej w 2011 r.

Zadania wynikające z realizacji Programu:

Organy samorządu powiatowego są zobowiązane do przekazywania organowi przyjmującemu Program informacji o:

- wydawanych decyzjach, w szczególności: decyzjach administracyjnych zawierających informacje o emisji zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleniach na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleniach zintegrowanych oraz informacji o przyjmowanych w trybie art. 152 ustawy POŚ - zgłoszeniach eksploatacji instalacji,

- podejmowanych decyzjach dotyczących realizacji działań wynikających z podstawowych kierunków i zakresów działań mających na celu w szczególności ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych,

- działaniach podjętych w celu wdrożenia zadań wynikających z realizacji Programu Ochrony Powietrza,

- realizacji i przekazywania informacji dotyczących inwestycji w zakresie drogownictwa oraz edukacji ekologicznej.

    - Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w ramach Programu dla Powiatu Stalowowolskiego w perspektywie wieloletniej.

W ramach priorytetu ochrona powietrza i zmiany klimatu realizowane będą następujące cele:

- zmniejszenie emisji ze źródeł liniowych,

- ochrona powietrza,

- ograniczenie zużycia energii, ochrona powietrza,

- ograniczenie emisji w tym emisji niskiej zanieczyszczeń do powietrza,

- realizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej;

- ograniczanie emisji powierzchniowej;

- ochrona zdrowia mieszkańców.

Na podstawie wytycznych i założeń polityki ochrony środowiska szczebla wyższego, tj. Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego oraz strategii i programów krajowych, sformułowano wykaz przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza, przewidzianych do realizacji przez Powiat Stalowowolski do 2023 r., w podziale na poszczególne lata.

Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza w latach 2016 - 2023.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji Poszczególne lata |  |  |  |  |  |  |  | Cel przedsięwzięcia |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
|  | Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego (w tym nasadzenia zieleni) |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie emisji ze źródeł liniowych |  | Budżet Powiatu, budżet państwa, fundusze unijne |
|  | Budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów dróg powiatowych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie emisji ze źródeł liniowych |  | Budżet powiatu, fundusze unijne |
|  | Termomodernizacja obiektów zarządzanych przez powiat |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie zużycia energii, ochrona powietrza |  | Budżet powiatu, WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze unijne |
|  | Sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona powietrza |  | Budżet Powiatu |
|  | Budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną na obiektach zarządzanych przez powiat |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona powietrza |  | Budżet Powiatu, WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze pomocowe |
| Zadania koordynowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja taboru komunikacji autobusowej |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Budżet przedsiębiorstw komunikacyjnych |  |
|  | Termomodernizacja obiektów w gminach |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Budżet zarządców nieruchomości, fundusze pomocowe |  |
|  | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie emisji ze źródeł liniowych | Budżet zarządców dróg, fundusze unijne |  |
|  | Budowa chodników wzdłuż ciągów dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie emisji ze źródeł liniowych | Budżet zarządców dróg, fundusze unijne |  |
|  | Tworzenie warunków do rozwoju komunikacji zbiorowej, optymalizacja prędkości ruchu na obszarach zabudowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Budżety gmin, fundusze strukturalne |  |
|  | Kontynuacja procesu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z istniejących miejskich i zakładowych kotłowni (głównie węglowych), poprzez zmianę technologii, podłączenie do sieci ciepłowniczej bądź budowę instalacji zabezpieczającej środowisko przed zanieczyszczeniem |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji niskiej zanieczyszczeń do powietrza, realizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej | Środki własne, RPO WM, Fundusz Spójności UE, właściciele budynków, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | Kontynuacja procesu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z istniejących zakładów przemysłowych poprzez instalowanie nowoczesnych wysokosprawnych urządzeń redukujących ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz modernizację obecnie funkcjonujących instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej | Własne środki inwestorów (właścicieli instalacji) prywatni sponsorzy, środki unijne |  |
|  | Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłów PM10 i PM2,5 oraz B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej | Budżety gmin |  |
|  | Podejmowanie przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu z obiektów i instalacji budowlanych. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona zdrowia mieszkańców | WFOŚiGW, budżety właścicieli obiektów i instalacji, budżet powiatu, budżety gmin |  |
|  | Budowa obwodnicy miasta Stalowa Wola w ciągu drogi krajowej nr 77 na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | GDDKiA, budżety gmin, zarządców dróg |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S74 na terenie powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | GDDKiA, budżety gmin, zarządców dróg |  |
|  | Modernizacja i przebudowa dróg wojewódzkich i gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Budżety zarządców dróg |  |
|  | Wykonanie termomodernizacji obiektów gminnych i pozostałych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Budżet gmin, właścicieli budynków |  |
|  | Budowa elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych oraz biogazowni w gminach |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Środki inwestorów, fundusze pomocowe |  |
|  | Podejmowanie działań celem wykorzystania, do celów bytowych i gospodarczych, alternatywnych źródeł energii. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Budżet gmin, fundusze pomocowe |  |
| Wytyczne dla gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci gazowych na terenach wiejskich i cennych pod względem przyrodniczym |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Środki PGNiG |  |
|  | Zamiatanie dróg na mokro |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Budżety gmin |  |
|  | Likwidacja palenisk opalanych węglem poprzez zamianę na bardziej przyjazne dla środowiska (gazowe lub elektryczne). |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Budżety właścicieli palenisk, środki pomocowe, WFOS fundusze unijne |  |
|  | Ograniczenie emisji substancji odorotwórczych |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji do powietrza | Budżety gmin, przedsiębiorców, rolników |  |
|  | Budowa elektrowni biogazowych, wiatrowych i wodnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Budżety gmin, fundusze pomocowe |  |
|  | Ujawnianie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w celu podjęcia czynności kontrolnych i wykonania pomiarów |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdyscyplinowanie przedsiębiorców i osób fizycznych | Budżety gmin, budżet powiatu |  |
|  | Modernizacja i budowa dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie emisji ze źródeł liniowych | Budżety gmin, zarządców dróg, fundusze unijne, inne środki pomocowe |  |
|  | Wsparcie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji (plany miejscowe, ulgi podatkowe) |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Budżety gmin |  |
|  | Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczanie emisji powierzchniowej | Budżety gmin, banki-kredyty preferencyjne oraz komercyjne |  |
|  | Wprowadzanie przepisów lokalnych dotyczących sposobu ogrzewania mieszkań |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczanie emisji powierzchniowej | Budżet gmin |  |
|  | Budowa instalacji odgazowania na zamykanych składowiskach odpadów (Zaleszany, kwatera w Pysznicy, Stalowej Woli) |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Budżety gmin, fundusze pomocowe |  |
|  | Wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczanie emisji liniowej | Budżet gmin |  |
|  | Sporządzanie planów ograniczenia emisji niskiej dla gmin, w których wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Budżety gmin, WFOŚiGW |  |
|  | Budowa farm słonecznych w gminach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Budżet gminy, fundusze pomocowe |  |
|  | Edukacja społeczności w zakresie szkodliwości emisji z palenisk domowych, w których spalane są odpady |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczanie emisji powierzchniowej | Budżet gmin, fundusze pomocowe |  |

Źródło: Opracowanie własne.

    - Wytyczne do sporządzania programów gminnych.

Z uwagi na kompetencje organów gmin, w programach ochrony środowiska winny być w szczególności wyeksponowane przedsięwzięcia związane z:

- planowaniem przestrzennym – w tym z tworzeniem jasnej wizji obszarów wymagających zapewnienia właściwego stanu jakości powietrza i zapewnieniem właściwego ich rozdziału od obszarów niewymagających go, np. obszary zabudowy mieszkaniowej oddzielone od przemysłu, obiektów emitujących zapachy, respektowanie naturalnych kierunków przewietrzania w planowaniu zabudowy aglomeracji itp., co w ten sposób wymusi kształtowanie najlepszego stanu jakości powietrza poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzenne,

- dbałością o prawidłowość przebiegu procedur w prawie ocen oddziaływania na środowisko na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wzmocnieniem funkcji kontrolnej i intensyfikacją działań prewencyjnych,

- wymianą informacji o stanie jakości powietrza i jego ochronie oraz promocją zachowań ekologicznych,

- działaniami organizacyjno-inwestycyjnymi na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii oraz gazyfikacji,

- podjęcie wysiłków na rzecz modernizacji systemów grzewczych w obiektach komunalnych i prywatnych

- edukacją mieszkańców w zakresie szkodliwości spalania odpadów i opakowań.

##### Stres miejski – ochrona przed hałasem i wibracjami.

6.3.1. Analiza stanu istniejącego.

Ze względu na rodzaj źródeł hałasu wyodrębniamy hałas komunikacyjny, przemysłowy i komunalny. Największy zasięg ma hałas komunikacyjny, odbierany przez mieszkańców jako najbardziej dokuczliwy. Jego ograniczenie przedstawia też największe problemy techniczne. W ostatnich latach globalnie nie obserwuje się znaczącego wzrostu emisji hałasu komunikacyjnego. Wiąże się to z coraz lepszym technicznie taborem transportowym, lepszymi drogami zapewniającymi płynność ruchu, posiadającymi nowe nawierzchnie o właściwościach pochłaniających dźwięk i wyposażanymi przy każdej modernizacji w środki ograniczające emisję. Ekrany wzdłuż nowych arterii komunikacyjnych są coraz częstszym elementem krajobrazu nie tylko w pobliżu nowych dróg tranzytowych i autostrad, ale także w obrębie miast i wsi. Niestety, w warunkach lokalnych, najczęściej na terenach zwartej zabudowy śródmiejskiej z wąskimi ulicami obciążonymi ruchem na granicy przepustowości, stwierdza się bardzo duże odstępstwa od wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku. Hałas uliczny oceniany jest, jako szczególnie uciążliwy. Z hałasów komunikacyjnych, jako najmniej dokuczliwy postrzegany jest hałas kolejowy.

Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane do użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji hałasu do środowiska, co zapewniają (wymuszają) obowiązujące przepisy. Zakłady istniejące podejmują w większości niezbędne działania organizacyjne i techniczne ograniczające emisję hałasu do wartości zapewniających właściwy standard jakościowy środowiska.

Spośród źródeł hałasu komunalnego istotne znaczenie ma hałas towarzyszący obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. Negatywnie odbierany jest również tzw. hałas osiedlowy.

Na terenie Powiatu Stalowowolskiego, hałas występujący w środowisku to hałas przemysłowy (pochodzący od urządzeń i instalacji przemysłowych) oraz hałas komunikacyjny (drogowy i kolejowy). Hałas komunikacyjny stanowi poważny problem dla obszarów zurbanizowanych, a w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w zasięgu oddziaływania ważnych ciągów komunikacyjnych. Kontrola emisji hałasu komunikacyjnego była przeprowadzona w roku 2012 przez WIOŚ na terenie miasta Stalowa Wola w czterech punktach pomiarowo – kontrolnych.

Badania monitoringowe obejmowały wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: LDWN, LN, LAeqD i LAeqN. Długookresowe wskaźniki (LDWN, LN) wyznaczono w 1 punktcie pomiarowo-kontrolnym przy ul. Popiełuszki, zaś równoważny poziom hałasu w 3 (LAeqD w 11, a LAeqN w 2).

Analiza przeprowadzonych pomiarów hałasu w 2012 r. wykazała, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do:

1. prowadzenia długookresowej polityki (LDWN, LN) we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren,

2. ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeq D, LAeq N) tylko w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych (dla pory dnia) nie odnotowano przekroczeń standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.

Wskaźnik L DWN dla ul. Popiełuszki wynosił 69,8 dB, a LN – 61,6 dB dB, co oznacza przekroczenia 1,8 i 2,6 dB.

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 6 do godz. 18), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 18 do godz. 22) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 22 do godz. 6),

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak przedział czasu od godz. 22 do godz. 6).

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6 do godz. 22).

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22 do godz. 6).

| Hałas komunikacyjny w Stalowej Woli – równoważny poziom dźwięku. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa ulicy | Dopuszczalny poziom LAeqD | Wynik pomiaru LAeqD | Wielkość przekroczenia |  |
| Ofiar Katynia | 65 | 66,2 | 1,2 |  |
| Okulickiego | 65 | 64,5 | - |  |
| Żwirki i Wigury | 65 | 67,2 | 2,2 |  |

Źródło: WIOŚ, Delegatura w Tarnobrzegu.

Hałas przemysłowy na terenie Powiatu Stalowowolskiego również stanowi zagrożenie jednak ma charakter lokalny, głównie występuje na terenie strefy przemysłowej ekonomicznej oraz na terenach sąsiadujących z hutą. Poziom hałasu przemysłowego dla każdego obiektu kształtuje się indywidualnie i zależy głównie od prowadzonych procesów technologicznych, wyposażenia parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, zastosowanych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, transportu na terenie zakładu oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów.

    - Przewidywane kierunki zmian.

Biorąc pod uwagę zmiany gospodarcze i strategię rozwoju należy przewidywać, że w przyszłości będzie następować zmniejszanie się ilości źródeł hałasu przemysłowego i ograniczanie jego zasięgu, zgodnie z obserwowaną w ostatnich latach tendencją ogólnokrajową wynikającą z upadku dużych nienowoczesnych obiektów przemysłowych i korelującą się ze wzmocnieniem działania organów administracji publicznej coraz skuteczniej wdrażających i egzekwujących prawo ochrony środowiska.

W Powiecie Stalowowolskim należy się przede wszystkim spodziewać intensyfikacji oddziaływania akustycznego dróg. Znaczny wzrost ruchu pojazdów, w tym całodobowego ruchu samochodów ciężarowych, nie zawsze sprawnych technicznie, może powodować poszerzenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas.

    - Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów rządowych.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 zakłada prowadzenie polityki chroniącej przed hałasem, w tym ograniczenie oddziaływania źródeł hałasu, budowę ekranów akustycznych, rozwój systemu monitorującego hałas, budowę obwodnic miejskich, stosowanie cichych nawierzchni dróg.

Cele i zadania wynikające z Projektu RPO WP 2014-2020:

Priorytety inwestycyjne:

- Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), (…) propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

- Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.

- Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

Przykładowe typy projektów:

- inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich (i ewentualnie powiatowych/gminnych) prowadzących do autostrady/drogi ekspresowej lub dróg krajowych łączących się z autostradą/drogą ekspresową, a także przejść granicznych i obszarów inwestycyjnych,

- inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich / powiatowych / gminnych usprawniających połączenia do stref aktywności gospodarczej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów sieci TEN-T lub połączenia z węzłami przeładunkowymi poza siecią TEN-T,

- inwestycje dotyczące ograniczenia emisji hałasu.

    - Lista przedsięwzięć wynikających bezpośrednio z Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.

Zmniejszenie uciążliwości związanej z emisją hałasu do środowiska, a tym samym poprawa klimatu akustycznego na terenie województwa podkarpackiego wymaga podjęcia szereg zadań natury pozainwestycyjnej, jak i inwestycyjnej.

Cele średniookresowe:

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów.

Kierunki działań

Działania inwestycyjne:

- budowa obwodnic miast, modernizacja i przebudowa dróg wraz z budową zabezpieczeń akustycznych (m.in. budowa ekranów akustycznych w miejscach o przekroczonych standardach akustycznych, wymiana nawierzchni na „cichą”),

- stosowanie rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu i przenikaniu hałasu do środowiska oraz środków zmniejszających poziom hałasu,

- zabezpieczanie przed degradacją obszarów, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna,

- rozwój i modernizacja transportu kolejowego i zbiorowego w miastach, tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego,

- wdrażanie programów ochrony przed hałasem w miarę ich opracowywania.

Działania nieinwestycyjne:

- opracowywanie map akustycznych i programów ochrony przed hałasem,

- kontrola oraz egzekwowanie zasad przestrzegania emisji hałasu przemysłowego,

- preferowanie niekonfliktowych lokalizacji obiektów (właściwe planowanie przestrzenne), mogących powodować uciążliwość hałasową.

    - Lista przedsięwzięć wynikających z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie.

W związku z przebiegającą przez powiat drogą krajową nr 77 oraz wojewódzka 871 programem są objęte odcinki drogi 77 Gorzyce - Stalowa Wola oraz Stalowa Wola (przejście) oraz 871 – Stalowa Wola ul. KEN. Analizowany odcinek drogi 871 o długości 1,8 km położony jest w miejscowości Stalowa Wola pomiędzy skrzyżowaniem na ul. Bojanowskiej, ul. Przemysłowej i ul. KEN (km 36+100) a skrzyżowaniem na ul. KEN i Alei Jana Pawła II (km 37+900).

Tereny zagrożone hałasem objęte zakresem Programu zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg.

| Nr drogi | Nazwa odcinka | Kilometraż |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 77 | Gorzyce – Stalowa Wola | 28+100 | 36+400 |
| 77 | Gorzyce – Stalowa Wola | 36+400 | 37+900 |
| 77 | Gorzyce – Stalowa Wola | 37+900 | 43+300 |
| 77 | Stalowa Wola (przejście) | 47+800 | 53+300 |
| 871 | Stalowa Wola - KEN | 36+100 | 37+900 |

Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie.

W przypadku dróg, w szczególności krajowych, ale również wojewódzkich, istotne jest, aby możliwie minimalizować ich oddziaływanie w szczególności w mniejszych miejscowościach, w których są one głównym źródłem nadmiernego oddziaływania hałasu. Bardzo istotne jest wyprowadzanie głównych ciągów komunikacyjnych z centrum miejscowości.	W przypadku ruchu miejskiego istotnym jest ciągłe utrzymanie dróg w odpowiednim stanie. Budowa ekranów nie zawsze jest możliwa jednak w przypadku ruchu miejskiego możliwe jest obniżenie prędkości pojazdów, która to jest również istotnym czynnikiem, jeżeli chodzi o emisję hałasu od dróg. W tym celu można zastosować, różnego typu rozwiązania z zakresu uspokojenia ruchu, z czego zdecydowanie najskuteczniejszą jest taka modyfikacja układu drogowego, która wymusza na kierowcy zmniejszenie prędkości np. wyspy zwalniające, częste zmiany pasa, wyspy spowalniające np. przy przejściach dla pieszych.

Większość działań podejmowanych przez zarządców dróg powinna być skorelowana z działaniami lokalnych ośrodków mocodawczych. Rady poszczególnych gmin jak i ich starostwie czy wójtowie powinni również ułatwić możliwość ograniczenia negatywnego oddziaływania. Po ich stronie pozostaje kształtowanie lokalnego prawa, w tym w szczególności planów zagospodarowania przestrzennego.

    - Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w ramach Programu dla Powiatu Stalowowlskiego w perspektywie wieloletniej.

W ramach priorytetu stres miejski – ochrona przed hałasem i wibracjami realizowane będą następujące cele:

- poprawa jakości powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu,

- zmniejszenie poziomów hałasu komunikacyjnego,

- ograniczenie emisji hałasu do środowiska.

Na podstawie wytycznych i założeń polityki ochrony środowiska szczebla wyższego, tj. Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego oraz strategii i programów krajowych, sformułowano wykaz przedsięwzięć z zakresu ochrony przed hałasem, przewidzianych do realizacji przez Powiat Stalowowolski do 2023 r., w podziale na poszczególne lata.

Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem w latach 2016 - 2023.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji Poszczególne lata |  |  |  |  |  |  |  | Cel przedsięwzięcia | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
|  | Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa jakości powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu | Budżet zarządców dróg, budżet powiatu, fundusze unijne, budżet państwa |
|  | Budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów dróg powiatowych |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa jakości powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu | Budżet zarządców dróg, budżet powiatu, fundusze unijne |
| Zadania koordynowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej (głównie: modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych, prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni ochronnej wzdłuż dróg) |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie poziomów hałasu komunikacyjnego | Środki budżetowe, środki własne właścicieli dróg, fundusze pomocowe |
|  | Modernizacja i rozwój środków transportu zbiorowego |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie poziomów hałasu | Środki właścicieli przedsiębiorstw przewozowych |
|  | Wyznaczanie obszarów „cichych” |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | Budżet gmin |
|  | Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli w ciągu drogi krajowej nr 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | GDDKiA, środki gmin |
|  | Budowa drogi ekspresowej S74 na terenie powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | GDDKiA, budżety gmin, zarządców dróg |
|  | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | Budżet zarządców dróg, fundusze unijne |
|  | Budowa chodników wzdłuż ciągów dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | Budżet zarządców dróg, fundusze unijne |
|  | Tworzenie warunków do rozwoju komunikacji zbiorowej, optymalizacja prędkości ruchu na obszarach zabudowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | Budżety gmin, fundusze strukturalne |
| Wytyczne dla gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wprowadzanie zasady unikania lokalizacji terenów mieszkaniowych przy głównych ciągach drogowych w mpzp. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie uciążliwości hałasu | Budżety gmin |
|  | Modernizacja dróg gminnych celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie poziomów hałasu | Budżety gmin / fundusze pomocowe |
|  | Kreowanie warunków wysokiego komfortu akustycznego na terenach o walorach turystyczno – krajobrazowych poprzez akty prawa miejscowego |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie uciążliwości hałasu | Budżety gmin |
|  | Podjęcie działań na rzecz rozwoju systemu transportu zbiorowego i minimalizowania poziomu hałasu spowodowanego przez pojazdy |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie poziomów hałasu | Budżety gmin, właścicieli firm przewozowych |

Źródło: Opracowanie własne.

    - Wytyczne dla gmin.

W każdej z gmin objętych niniejszym programem powinny zostać zweryfikowane i ustalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenach sąsiadujących z omawianymi odcinkami dróg. Część gmin nie posiada miejscowych planów inne znów nie zawsze mają je dostosowane do zaistniałej sytuacji. Powinno unikać się lokalizowania terenów mieszkaniowych w szczególności nowych przy głównych ciągach drogowych. Tereny takie powinny być przeznaczone pod usługi lub produkcję. Ponadto przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych dla nowych budynków zarówno jednorodzinnych jak i zamieszkania zbiorowego powinno się uwzględnić maksymalnie oddalenie lub odizolowanie go od drogi. Zalecane jest stosowanie zarówno pasów zieleni izolującej (choć przy małych ich szerokościach mają one znaczenie bardziej psychologiczne) jak i rozwiązań technicznych np. poprzez lokalizowanie w pierwszej linii zabudowy obiektów usługowych lub garaży, które będą pełnić dodatkowo funkcję ochronną dla zabudowy mieszkaniowej. W miarę możliwości powinny też zostać zarezerwowane korytarze na ewentualne obwodnice, pozwalające na wyprowadzenie ruchu poza centrum miejscowości. Omawiane działania nie spowodują zlikwidowania problemu nadmiernego hałasu czy nadmiernych przekroczeń poziomów dopuszczalnych, jednak pozwolą zarządcom dróg na ułatwienie i poszerzenie możliwości przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu zarządzanych przez nich obiektów.

##### Stres miejski - oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

Pola elektromagnetyczne (PEM) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) definiuje jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, tworzące zakres promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi monitoring pól elektromagnetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645). Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska badań poziomów pól elektromagnetycznych. Na obszarze każdego województwa, dla każdego roku kalendarzowego z trzyletniego cyklu pomiarowego, wyznacza się po 15 punktów pomiarowych w dostępnych dla ludności miejscach. Łącznie na terenie województwa wyznacza się 135 punktów pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego, po 45 punktów pomiarowych dla każdego roku.

Źródłem sztucznych pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska są stacje i linie elektroenergetyczne, urządzenia radionadawcze i radiokomunikacyjne oraz liczne urządzenia medyczne i przemysłowe. Wpływ tych urządzeń na środowisko jest zależny od częstotliwości ich pracy, ale przede wszystkim od wielkości wytwarzanej przez nie energii, w związku z tym z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają następujące obiekty:

- linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 kV lub wyższym,

- obiekty radionadawcze, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne,

- urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej o częstotliwości 450 – 1800 MHz,

- urządzenia radiolokacyjne.

6.4.1. Analiza stanu istniejącego.

Na terenie powiatu stalowowolskiego pomiary wielkości pól elektromagnetycznych prowadzono w 2013 roku w 3 punktach, zlokalizowanych w Stalowej Woli na osiedlach: Widok, Centralne, Pławo. Wyniki badań nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

6.4.2. Przewidywane kierunki zmian.

Przewiduje się, że w najbliższych latach będzie następował ciągły rozwój nowych technik telekomunikacyjnych i informatycznych. Mając to na względzie oraz biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na usługi telefonii komórkowej i łączności internetowej, która w najbliższym czasie będzie się opierać na łączach radiowych, należy się spodziewać w najbliższych latach budowy kolejnych obiektów radiokomunikacyjnych - źródeł emisji pól elektromagnetycznych do środowiska.

W najbliższych latach należy spodziewać się, więc znacznego wzrostu oddziaływania emisji pól elektromagnetycznych. Ich głównymi źródłami są: linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym (linie napowietrzne wysokiego napięcia), stacje radiowe i telewizyjne, łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, stacje radiolokacji i radionawigacji. Negatywnym skutkiem stosowania technologii bezprzewodowych będzie stopniowy wzrost zanieczyszczenia środowiska energią w postaci pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości. Podobnie dostarczenie energii elektrycznej do nowych osiedli, domów oraz zakładów przemysłowych będzie skutkowało wzrostem natężeń pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości (50 Hz).

6.4.3. Cele i priorytety wynikające z dokumentów rządowych.

Zapisy dotyczące oddziaływania pół elektromagnetycznych widnieją w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie będzie prowadził badania monitoringowe w zakresie monitoringu pól elektromagnetycznych. W ramach działalności kontrolnej i działalności monitoringowej, będzie pozyskiwał informacje dotyczące instalacji i urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do których zalicza się:

- stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 110 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km,

- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Dodatkowo informacje o źródłach pól elektromagnetycznych stanowić może:

- baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,

- informacja od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

Wszystkie zgromadzone dane będą wykorzystywane do opracowywania rocznych i trzyletnich ocen poziomów PEM w miejscach dostępnych dla ludności na obszarze województwa. Wyniki pomiarów i ocen będą także wykorzystywane w ramach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 124 ustawy - POŚ, WIOŚ prowadził będzie aktualizowany corocznie rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności.

    - Cele i zadania wynikające z Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.

Cele średniookresowe:

- ochrona mieszkańców i środowiska przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego.

Kierunki działań:

Podstawowe kierunki działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym mają charakter nieinwestycyjny i dotyczyć będą prowadzenia badań określających skalę zagrożenia promieniowaniem.

Działania nieinwestycyjne:

- kontynuacja monitoringu pomiaru pól elektromagnetycznych,

- preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych,

- edukacja ekologiczna.

    - Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w ramach Programu dla Powiatu Stalowowolskiego w perspektywie wieloletniej.

W ramach priorytetu stres miejski – oddziaływanie pól elektromagnetycznych realizowane będą następujące cele:

- poprawa bezpieczeństwa,

- minimalizacja oddziaływania promieniowania

Na podstawie wytycznych i założeń polityki ochrony środowiska szczebla wyższego, tj. Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego oraz strategii i programów krajowych, sformułowano wykaz przedsięwzięć z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, przewidzianych do realizacji przez Powiat Stalowowolski do 2023 r., w podziale na poszczególne lata.

Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2016 - 2023.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji Poszczególne lata |  |  |  |  |  |  |  | Cel przedsięwzięcia | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Zadania koordynowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca ze służbami kontrolno pomiarowymi obiektów emitujących pola elektromagnetyczne |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimalizacja oddziaływania promieniowania | Środki WIOŚ |
|  | Modernizacja istniejących sieci elektroenergetycznychstacji transformatorowych |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa | Środki zakładu energetycznego, fundusze pomocowe |
|  | Rozwój systemu monitoringu pól elektromagnetycznych i prowadzenie bazy danych |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimalizacja oddziaływania promieniowania | Środki WIOŚ, fundusze krajowe i unijne |
| Wytyczne dla gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień dotyczących pól elektromagnetycznych |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimalizacja oddziaływania promieniowania | Budżety gmin |
|  | Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimalizacja oddziaływania promieniowania | Budżety gmin |

Źródło: Opracowanie własne.

    - Wytyczne do sporządzania programów gminnych.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy powinny być uwzględniane następujące działania:

- lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi

- w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zaleca się wskazywać tereny, na których ze względu na ochronę krajobrazu, niedopuszczalna będzie budowa urządzeń radiokomunikacyjnych wymagających wysokich konstrukcji wsporczych, takich jak np. stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki radiowo-telewizyjne, które mogą mieć wpływ na utratę walorów krajobrazowych terenu,

- ze względu na ochronę krajobrazu należy minimalizować liczbę wysokich konstrukcji antenowych i lokalizować urządzenia nadawcze kilku użytkowników na jednej konstrukcji wsporczej.

##### Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego – poważne awarie przemysłowe i zagrożenia naturalne.

    - Analiza stanu istniejącego.

Na terenie Powiatu zlokalizowane są następujące zakłady:

1. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13,

2. Huta Stalowa Wola S. A., ul. Kwiatkowskiego 1,

3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli, ul. Staszica 1,

4. Solbet Sp. z o. o. , ul. Spacerowa 4,

5. „POLMOS” S. A Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego Wytwórnia Wódek w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 27

zostały zakwalifikowany jako zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. W związku z tym zostały one zobowiązane do opracowania programu operacyjno ratunkowego.

Podstawowe zagrożenia wiążą się również z transportem drogowym i kolejowym substancji niebezpiecznych.

Inną formą zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i żyjących tu mieszkańców są katastrofy naturalne. Największe ryzyko związane jest z wystąpieniem powodzi lub pożarów. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów obok przyczyn naturalnych jest wypalanie traw oraz nieumyślne i celowe podpalenia. Zagrożenie powodziowe w głównej mierze związane jest z rzekami: San i Wisła, których wylewy powodują często zalewanie terenów o dużej powierzchni. Mniejsze cieki powodują często lokalne powodzie i podtopienia.

Zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia powiatu stalowowolskiego związane jest głównie ze skupieniem na obszarach gmin dużych powierzchni zalesienia. Na duże zagrożenie porządku publicznego i bezpieczeństwa rzutują głównie:

- duża gęstość zaludnienia;

- silnie rozwinięty przemysł, z dużą ilością zakładów;

- duże nasycenie instalacjami komunalnymi;

- duże zagęszczenie transportu kolejowego na liniach łączących Stalową Wolę z innymi rejonami kraju oraz węzły rozładunkowe, zdarzają się również przypadki transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych;

- duże zagęszczenie ruchu drogowego głównie na drodze krajowej 77 oraz drogach wojewódzkich 855, 871 oraz z zakładów leżących na terenie SSE w Stalowej Woli.

W roku 2014 na terenie powiatu zanotowano 960 zdarzeń, w tym: 431 pożarów - co stanowi 44,1 % ogółu zdarzeń, 501 miejscowych zagrożeń (52,5%) oraz 28 alarmów fałszywych (2,9%).

Ilość zdarzeń za lata 2010 - 2014.

| Rok | Pożary | Miejscowe zagrożenia |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 419 | 836 |
| 2011 | 570 | 722 |
| 2012 | 604 | 608 |
| 2013 | 461 | 588 |
| 2014 | 431 | 501 |

Miejscowe zagrożenia w 2014 roku wynikały z następujących zdarzeń:

- wypadki kolizje drogowe (stłuczki na drodze, plamy oleju);

- gwałtowne opady atmosferyczne;

- silne wiatry powodujące powalanie i łamanie konarów drzew tarasujących przejazdy, zerwanie dachów;

- likwidowanie i usuwanie gniazd os i szerszeni.

Na terenie Powiatu Stalowowolskiego znajdują się wały przeciwpowodziowe o łącznej długości 786533 m przy następujących rzekach:

- prawy wał rzeki Wisły o długości 7205 m

- prawy wał rzeki San o długości 30651 m

- lewy wał rzeki San o długości 22393 m

- prawy wał rzeki Strachodzkiej o długości 5052 m

- lewy wał rzeki Strachodzkiej o długości 5560 m

- prawy wał rzeki Jodłówka o długości 3793 m

- lewy wał rzeki Jodłówka o długości 2588 m

- prawy wał rzeki Osa o długości 1291 m

6.5.2. Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów rządowych.

Głównym zadaniem, po przyjęciu przez Sejm Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz.106), jest przygotowanie aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy w celu pełnej implementacji do polskiego prawa przepisów rozporządzenia REACH i innych aktów wspólnotowych. Kontynuowane będą także programy krajowe dotyczące usuwania polichlorowanych bifeyli (PCB) z transformatorów, kondensatorów i innych urządzeń zawierających te związki wraz z dekontaminacją tych urządzeń, usuwanie azbestu, likwidacja mogilników. Konieczne są szkolenia dotyczące odpowiedzialnego stosowania chemikaliów i postępowania z ich odpadami, wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne oraz propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji (np. torby na zakupy i naczynia jednorazowego użytku).

Istotne jest też uczestniczenie w pracach Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz ratyfikacja Konwencji Sztokholmskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz.76).

Zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2020:

- realizacja działań przeciwpowodziowych (w tym m.in. infrastrukturalnych i ostrzegawczo-monitorujących),

- uwzględnienie w aktach planistycznych na poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym granic obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zgodnie z ich przebiegiem określonym na mapach zagrożenia powodziowego,

- wprowadzenie standardów budowlanych umożliwiających zmniejszenie strat towarzyszących klęskom żywiołowym,

- inwestycje ograniczające negatywny wpływ zjawisk pogodowych na gospodarkę.

Cele i zadania wynikające z Projektu RPO WP 2014 - 2020:

Priorytet: Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

Cel szczegółowy: Zwiększenie odporności na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu występujące na terenie województwa podkarpackiego

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie ukierunkowane będzie na działania, które przyczynią się do:

- zwiększenia możliwości monitorowania ewentualnych zagrożeń i zarządzania zagrożeniami, ety

- poprawy koordynacji akcji ratunkowych,

- rozwoju form małej retencji,

- polepszenie ochrony przeciwpowodziowej obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym.

)

Przykładowe typy projektów:

- rozwój form małej retencji (w tym m.in.: zbiorników retencyjnych, zbiorników wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych, zbiorników przeciwpowodziowych, polderów przeciwpowodziowych, odtwarzanie naturalnych obszarów zalewowych) - kompleksowe projekty realizowane przez beneficjentów na obszarze województwa,

- wprowadzenie i doskonalenie regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi,

- wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, w tym wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych, przede wszystkim poprzez zakupy sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (w zależności od beneficjenta - na poziomie regionalnym – Ochotnicza Straż Pożarna),

- budowa, rozbudowa lub modernizacja urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów,

- działania dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami, w tym zapewnienie właściwej gospodarki wodami opadowymi        i roztopowymi, (demarkacja w oparciu o wielkość miasta: w RPO miasta poniżej 100 tys. mieszkańców),

- inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym (zgodnie                  z mapami ryzyka powodziowego),

- realizacja kompleksowych inwestycji związanych z oceną ryzyka wystąpienia powodzi                         i zarządzania tym ryzykiem,

- wykonanie zabezpieczeń budowli przeciwpowodziowych już istniejących (kompleksowe remonty, dostosowanie do obowiązujących standardów - w tym m.in.: inwestycje dotyczące wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),

- -rozbiórki obiektów budowlanych (w tym budowli przeciwpowodziowych), których technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu lub społecznemu.

Kierunki interwencji i zadania wynikające ze Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Kierunek interwencji: gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody.

Wybrane zadania:

1) opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

2) wpisanie do prawa regulacji dotyczących planowania przestrzennego, budownictwa, działań w rolnictwie wspomagających proces adaptacji, a zarazem zapobiegających powstawaniu zagrożeń społeczeństwa, gospodarki i środowiska,

3) opracowanie i wdrażanie programów zwiększania naturalnej i sztucznej retencji wodnej mających na celu zwiększanie pojemności retencyjnej zlewni w celu spowalniania spływu powierzchniowego oraz przywracanie dobrego stanu przyrodniczego ekosystemów wodnych i od wody zależnych – zgodnie z dyrektywami UE: 2000/60/WE i 2007/60/WE,

4) dokonanie inwentaryzacji stopni piętrzących i jazów oraz zidentyfikowanie obiektów, które mogą pełnić funkcje energetyczne,

5) analiza możliwości regulowania rzek przy zastosowaniu ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionych systemów energetyczno - przeciwpowodziowych oraz parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych śródlądowych pełniących funkcję transportową.

Kierunek interwencji: uporządkowanie zarządzania przestrzenią.

Zadanie:

1) budowa systemu monitorowania osuwisk.

6.5.3. Lista przedsięwzięć wynikających z Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem pespektywy do 2019 r.

Realizowane cele ekologiczne dotyczą ograniczania skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, oraz wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska uzyskiwanych w ramach monitoringu środowiska.

Cel średniookresowy:

- minimalizowanie skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych, zapobieganie poważnym awariom, oraz dostęp do wiarygodnych informacji o stanie środowiska.

Kierunki działań:

Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwdziałanie skutkom suszy

Działania w tym zakresie realizowane będą poprzez: zarządzanie zasobami wodnymi, zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód niezbędnych dla ludności i gospodarki, retencję i ochronę przed powodzią, właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki finansowe na odtwarzanie, modernizowanie lub realizację nowej zabudowy hydrotechnicznej, powinny być kierowane wyłącznie tam, gdzie ma to uzasadnienie w postaci efektu lub bezpieczeństwa ekologicznego. Celem wsparcia finansowego będą więc w pierwszej kolejności działania związane z zatrzymaniem i retencją odpływu wody, następnie opanowanie wody, a jeśli nie będzie to skuteczne innych działań z tym związanych.

Działania inwestycyjne:

- zwiększanie naturalnej retencji zlewni z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego, rozumianej jako renaturyzacja dolin zalewowych i odtworzenie obszarów podmokłych, w tym przywrócenie przestrzeni potrzebnej do przejścia wód powodziowych z zastosowaniem nietechnicznych metod polegających na przywróceniu dobrego stanu wód i ekosystemów zależnych od wody, m. in. z uwzględnieniem koniecznych wykupów działek (w tym działek siedliskowych) w sytuacji, gdy koszty technicznego zabezpieczenia terenów zalewowych przewyższałyby wartość tych działek i mienia na nich zlokalizowanego,

- udrożnienie rzek i potoków poprzez budowę i przebudowę przepławek dla ryb w celu umożliwienia ich migracji na istniejących budowlach piętrzących rzek: San, Wisłok i Wisłoka, oraz na rzekach i potokach ich zlewni,

- zapewnienie przepustowości cieków wodnych (przepusty, jazy, rowy itp.),

- utrzymanie naturalnego charakteru cieków poza terenami o zwartej zabudowie,

- użytkowanie rolnicze terenów położonych w sąsiedztwie rzek i potoków dostosowane do skali zagrożenia powodziowego,

- realizacja „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” m.in. przedsięwzięcia dotyczące powiększania przepustowości koryta rzeki, budowę kanałów, modernizacja i rozbudowa systemu obwałowań, zabudowa i lokalne umocnienia łożysk rzek oraz potoków, prace mające na celu ograniczenie wielkości powodzi przez retencjonowanie wód w zbiornikach retencyjnych i polderach oraz przywracanie retencji naturalnej,

- budowa systemu ostrzegania i ewakuacji poniżej zapory na wypadek jej katastrofy oraz osłony hydrologicznej powiązanej z systemem prognozowania przepływów w zlewni zbiornika i sterowania falą powodziową,

- wykonanie zabezpieczeń obiektów już istniejących (kompleksowe remonty, dostosowanie do obowiązujących standardów), oraz rozbiórki obiektów, których żywotność techniczna dobiegła końca.

Działania nieinwestycyjne:

- sporządzenie dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim i ustawą Prawo wodne,

- opracowanie strategii i programów przeciwdziałania skutkom suszy,

- opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego,

- planowanie i kształtowanie zagospodarowania przestrzennego terenów zagrożonych powodzią, z uwzględnieniem ograniczeń lokalizacji oraz rodzaju i intensywności zabudowy tych terenów, w tym uwzględnienie w dokumentach planistycznych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wynikających z map zagrożenia powodziowego, na których obowiązują zakazy zgodnie z art. 88l ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 ze zm.),

- prowadzenie kampanii edukacyjnych, organizacja systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych.

Zmniejszanie ryzyka i ograniczanie skutków poważnych awarii oraz zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego

Działania inwestycyjne:

- ograniczenie przewozów materiałów niebezpiecznych po drogach publicznych na rzecz ich przewozu koleją, modernizacja zbyt wąskich odcinków dróg, którymi odbywa się transport materiałów niebezpiecznych,

- przygotowanie parkingów i zjazdów na bezpieczne zatrzymywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, a w przypadku poważnej awarii na ich odholowanie i zabezpieczenie,

- wyposażenie (w tym modernizacja) laboratoriów właściwych instytucji w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie zapewniające wypełnianie zadań kontrolnych i monitoringu stanu środowiska,

- zakup sprzętu ratowniczego.

Działania nieinwestycyjne:

- doskonalenie procedur współpracy międzynarodowej w regionach przygranicznych, ukierunkowanej na doskonalenie procedur wzajemnego informowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach oraz udzielania wzajemnej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i usuwania ich skutków,

- doskonalenie wojewódzkiego i powiatowych systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, w tym formy informowania obywateli o możliwych zagrożeniach.

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zachowania się społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz biotechnologii i bezpieczeństwa GMO, bezpieczeństwa chemicznego i zapewnienie wiarygodnych informacji, w tym zakresie m.in. współpraca z mediami,

- działania na rzecz ograniczania ryzyka wystąpienia poważnych awarii w zakładach przemysłowych.

    - Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w ramach Programu dla Powiatu Stalowowolskiego w perspektywie wieloletniej.

W ramach priorytetu poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego – poważne awarie przemysłowe i zagrożenia naturalnego realizowane będą następujące cele:

- prewencyjne eliminowanie zagrożeń,

- zwiększenie skuteczności działania służb ratowniczych,

- ochrona przed powodzią,

- ochrona przed niekorzystnymi zjawiskami geodynamicznymi,

- zmniejszenie zagrożenia ekologicznego rzek,

- zmniejszenie zagrożenia podczas przewozu substancji niebezpiecznych,

- zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego.

Na podstawie wytycznych i założeń polityki ochrony środowiska szczebla wyższego, tj. Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego oraz strategii i programów krajowych, sformułowano wykaz przedsięwzięć z zakresu poważnych awarii i zagrożeń naturalnych, przewidzianych do realizacji przez Powiat Stalowowolski do 2023 r., w podziale na poszczególne lata.

Lista przedsięwzięć w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych w latach 2016 - 2023.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji Poszczególne lata |  |  |  |  |  |  |  | Cel przedsięwzięcia |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
|  | Aktualizacja powiatowych planów zarządzania kryzysowego |  |  |  |  |  |  |  |  | Prewencyjne eliminowanie zagrożeń |  | Budżet powiatu |
| Zadania koordynowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie procedur określania bezpiecznych tras przewozu substancji niebezpiecznych na terenie miast |  |  |  |  |  |  |  |  | Prewencyjne eliminowanie zagrożeń |  | Budżet gmin, budżet zarządców dróg, budżet przedsiębiorców, budżet państwa |
|  | Doposażenie w sprzęt jednostek Straży Pożarnej |  |  |  |  |  |  |  |  | Zwiększenie skuteczności działania służb ratowniczych |  | Budżet państwa, powiatu, gmin |
|  | Kontrola przestrzegania europejskiej umowy „ADR” o przewozie substancji i materiałów niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego |  | Budżet państwa |
|  | Stworzenie systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożenia |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego |  | Budżety gmin, fundusze pomocowe, budżet powiatu |
|  | Rozpowszechnianie informacji na temat poważnych awarii w sposób podnoszący świadomość ekologiczną społeczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  | Element systemu zarządzania środowiskiem |  | Budżety gmin, fundusze pomocowe |
|  | Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego |  | Budżet państwa, KPPSP, fundusze pomocowe |
|  | Upowszechnienie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie prawidłowego stosowania nawozów |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego |  | Budżety gmin, fundusze pomocowe, ODR i ARiMR |
|  | Realizacja nowych inwestycji w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona przed powodzią |  | Budżet gmin, fundusze pomocowe |
|  | Działania w zakresie regulacji małych rzek |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona przed powodzią |  | Budżet gmin, fundusze pomocowe |
|  | Modernizacja i budowa systemów melioracyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona przed powodzią |  | Budżety właścicieli gruntów, środki pomocowe |
|  | Stosowanie zasad ujętych w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie zagrożenia ekologicznego rzek |  | Budżet właścicieli gruntów |
|  | Budowa obwodnic dla dróg krajowych przebiegających przez tereny zurbanizowane na terenie powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie zagrożenia podczas przewozu substancji niebezpiecznych |  | GDDKiA, budżety gmin, zarządców dróg |
|  | Budowa drogi ekspresowej S74 na terenie powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie zagrożenia podczas przewozu substancji niebezpiecznych |  | GDDKiA, budżety gmin, zarządców dróg |
|  | Modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie zagrożenia podczas przewozu substancji niebezpiecznych |  | Budżety zarządów dróg |
| Wytyczne dla gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego jednostek OSP |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego | Budżety gmin, fundusze pomocowe, budżet państwa |  |
|  | Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych w projektach organizacji ruchu na drogach gmin |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego | Budżety gmin, zarządców dróg fundusze pomocowe |  |
|  | Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego | Budżety gmin, zarządców dróg fundusze pomocowe |  |
|  | Budowa i modernizacja obiektów małej retencji: zbiorników wodnych i innych urządzeń wodnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona przeciw-powodziowa | Budżet gmin, fundusze pomocowe |  |

Źródło: Opracowanie własne.

##### Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

### 6.6.1. Analiza stanu istniejącego.

### 6.6.1.1. Odpady komunalne.

System zagospodarowania odpadów komunalnych na obszarze Powiatu Stalowowolskiego oparty jest o odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych. W ciągu ostatnich lat następuje systematyczny rozwój systemu selektywnej zbiórki. Źródłem powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych są skupiska ludzkie, obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjno – usługowo – handlowe. Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Na terenie powiatu można wyróżnić obszary rolnicze, leśne, turystyczno - rekreacyjne, sadownicze oraz zurbanizowane. Ma to wpływ na strukturę odpadów komunalnych trafiających na składowiska. Na obszarze Powiatu Stalowowolskiego znajdują się następujące instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych:

- Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1;

- Składowisko „Stalowa Wola” (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola);

- Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów WTÓRSTEEL, Stalowa Wola ul. Przemysłowa 19, 37 – 450, Stalowa Wola;

- Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica – instalacja w Pysznicy

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy.

Zmieszane odpady komunalne są kierowane do zagospodarowania w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania wskazanych dla danego regionu gospodarki odpadami. Na terenie powiatu znajdują się trzy zamknięte składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

- Składowisko Odpadów Komunalnych w Zaklikowie,

- Składowiska odpadów komunalnych Stalowa Wola-1, Stalowa Wola-2.

Wg danych GUS w 2013 r. z terenu powiatu stalowowolskiego zebrano 15175,66 ton zmieszanych odpadów komunalnych w tym 9056,21 ton z gospodarstw domowych.

Biorąc pod wagę średni wskaźnik wytwarzania odpadów w powiecie w 2014 roku na poziomie 241,5 kg/mieszkańca/rok przybliżona ilość odpadów komunalnych wytworzonych wyniosła w 2014 roku 26242,36 Mg (liczba ludności w 2014 r. – 108664).

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku 2014 na terenie Powiatu Stalowowolskiego.

| Jednostka terytorialna | Ogółem |
| --- | --- |
|  | Zmieszane |
|  | t |
| Stalowa Wola | 1538,6 |
| Miasto i gmina Zaklików | 1124 |
| Pysznica | 878,2 |
| Bojanów | 310,9 |
| Radomyśl nad Sanem | 125,5 |
| Zaleszany | 797,1 |
| Powiat Stalowowolski | 4774,3 |

### Źródło: Urzędy Gmin Powiatu.

Odpady komunalne z terenu powiatu odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. Zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji przekształcania odpadów komunalnych.

Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Na terenie powiatu selektywna zbiórka makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali odbywa się w dwóch systemach:

- w systemie workowym – obejmującym swym zasięgiem zabudowę jednorodzinną. Raz w miesiącu surowce wtórne posegregowane w workach z podziałem na szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i metale odbierane są przez firmy odbierające odpady komunalne, które dostarczają też mieszkańcom harmonogram takiej zbiórki wraz z informacją o zasadach jej prowadzenia,

- w systemie pojemnikowym – obejmującym swym zasięgiem zabudowę wielorodzinną (kamienice, budynki wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i instytucje).

Na terenie powiatu ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również problemowe odpady, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone oraz inne odpady niebezpieczne.  Do przyjmowania tego rodzaju odpadów i ich okresowego magazynowania przeznaczone są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, po jednym w każdej gminie.

Odpady z terenu powiatu są zagospodarowywane w procesach:

- R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek  z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11;

- D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. Umieszczanie w uszczelnionych  oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych  od siebie wzajemnie i od środowiska itd.);

- R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek  z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem  wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów);

- R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przetwarzania;

- R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali;

- R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Poniżej w tabeli przedstawiono osiągnięte przez poszczególne gminy poziomy odzysku i recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 roku.

| Jednostka terytorialna | Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalowa Wola | 4,11 | 31 | 100 |
| Miasto i gmina Zaklików | 48 | 38 | 100 |
| Pysznica | 0 | 36 | 100 |
| Bojanów | 0 | 26,7 | 100 |
| Radomyśl nad Sanem | 54,21 | 68,36 | 100 |
| Zaleszany | 0 | 40,95 | 100 |
| Średnia | 17,72 | 40,1 | 100 |

Źródło: Dane Urzędów Gmin.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami powiat należy do Regionu Północnego. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu  Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXXVII/702/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa  Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie  przyjęcia  projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego                     i uchwalenia Planu  Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zmienionej uchwałą  nr XXVIII/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. na terenie Regionu Północnego znajdują się następujące instalacje:

Instalacje do zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów z terenu Regionu Północnego.

| Rodzaj odpadu do zagospodarowania | Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w regionie północnym (RIPOK) | Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu północnego |
| --- | --- | --- |
| Niesegregowane odpady komunalne | - Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg - Zakład Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli ul. Komunalna 1 - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki oraz kompostownia w m. Giedlarowa "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk - Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz kompostownia w m. Sigiełki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów - Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica – instalacja w Pysznicy | W REGIONIE PÓŁNOCNYM: - Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów WTÓRSTEEL, Stalowa Wola ul. Przemysłowa 19, 37 – 450, Stalowa Wola POZA REGIONEM PÓŁNOCNYM: - Sortownia odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów, (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów) - Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów w Kozodrzy, („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) - Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Malinie 317, 39-331 Chorzelów (FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów) - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, (Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów): - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m. Młyny 24; (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., Oś Rzeka 13, 34-451 Tylmanowa) - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w Przemyślu; (Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego, kompostownia w m. Makowisko; (Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław) Od 2015r.: - Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica; (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |
| Odpady zielone oraz inne bioodpady | Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 37-300 Leżajsk | Kompostownia bębnowa ( bioreaktor: komposter typ 16) Paszczyna 62 b, 39-207 Brzeźnica - Kompostownia ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów, (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów) |
| Odpady powstałe w wyniku mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska | Składowisko „Stalowa Wola” | Składowisko „Sigiełki”, Składowisko „Giedlarowa”, Składowisko „Wola Zarczycka”, Składowisko „Zaklików”, Składowisko „ Pysznica”, Składowisko „ Jarocin”, Składowisko „ Jeziórko”, Składowisko „ Sokołów Młp.”, Składowisko „ Kozodrza”, Składowisko „ Przemyśl”, Składowisko „ Młyny” |

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

6.6.1.2. Odpady przemysłowe z grup 01-19.

Na podstawie danych GUS w 2013 roku wytworzono na terenie powiatu 274800 Mg odpadów przemysłowych, z czego 244300 Mg poddano procesom odzysku. Najwięcej odpadów przemysłowych powstało w Stalowej Woli – 258200 Mg. Na terenie powiatu występują następujące instalacje do odzysku i recyclingu odpadów:

- Wtór Steel Sp. z o.o. – strzępiarka, Stalowa Wola ul. Grabskiego

- HSW Huta Stali Jakościowych S.A. – piec elektryczny łukowy do wytopu stali zen złomu stalowego, Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

- Huta Stalowa Wola – prasonożyce HS 600/700, Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

- Wtór Stal Sp.j. – instalacja do cięcia odpadów metali, ul. Przemysłowa 19 Stalowa Wola

- HSW Lorresta – instalacja sortująco przesiewająca wraz z zespołem kruszarki, ul.Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola

- Eurometal S.A. – ul. Mościckiego 8 Stalowa Wola.

6.6.1.3. Problemy związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych wynikające ze specyfiki powiatu stalowowolskiego.

Analiza gospodarowania odpadami w powiecie stalowowolskim pozwoliła na zidentyfikowanie następujących problemów:

1) w zakresie odpadów komunalnych:

- powstawanie dzikich wysypisk odpadów spowodowane brakiem świadomości wytwórców odpadów, zbyt mało lub nieskuteczne akcje edukacyjne,

- spalanie odpadów w paleniskach domowych spowodowanie brakiem wystarczającej świadomości ekologicznej niektórych mieszkańców powiatu,

- obecność niezrekultywowanych składowisk odpadów komunalnych,

- brak sprawnie funkcjonującego systemu zbierania, sortowania i odzysku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- brak wystarczającej ilości punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym problemowych (niebezpiecznych, wielkogabarytowych, itd.).

2) W zakresie pozostałych odpadów:

- brak aktualnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest w niektórych gminach,

- pojawiające się problemy niewłaściwego zagospodarowania wytwarzanych odpadów (naruszanie warunków posiadanych pozwoleń),

- niewystarczająca świadomość ekologiczna niektórych wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie zagrożeń wynikających z niekontrolowanego przedostawania się substancji niebezpiecznych do środowiska.

### 6.6.2. Przewidywane kierunki zmian.

Kierunki zmian są związane z funkcjonowaniem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391ze zm.). Nakłada ona na gminy szereg nowych obowiązków, przede wszystkim organizację i nadzór nad całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin.

Ustawa wprowadziła nowe zasady gospodarki odpadami:

  - gmina odpowiada za wywóz i zagospodarowanie odpadów,

- gmina jest zobowiązana do dostosowania obowiązującego regulaminu czystości i porządku, do Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami,

- została wprowadzona opłata za wywóz i zagospodarowanie nieczystości,

- właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć deklarację, w której zawarte są informacje niezbędne do naliczenia opłaty, np.: o liczbie mieszkańców zamieszkujących daną posesję, powierzchni nieruchomości,

- jeśli właściciele nie złożą takiej deklaracji, gmina sama oszacuje liczbę mieszkańców i w drodze decyzji administracyjnej nalicza stosowne opłaty,

- gmina jest obowiązana do wywozu nieczystości z nieruchomości zamieszkałych oraz może prowadzić wywóz z nieruchomości niezamieszkałych, tj. instytucje, lokale użytkowe,

- gmina musi wyznaczyć i utworzyć punkty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o systemie gospodarki odpadami.

6.6.2.1. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady komunalne.

Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto następujące założenia:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych;

- zwiększać się będzie systematycznie ilość odbieranych odpadów komunalnych;

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów oraz ich ilości będzie na poziomie 1,4 - 1,6 % rocznie (zgodnie z KPGO 2014);

- wskaźniki wytwarzania odpadów, stanowiące podstawę obliczeń prognozy przyjęto na podstawie wskaźników zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przy uwzględnieniu ich wzrostu o 1,4% zgodnie z KPGO2014 do roku 2014;

- zmniejszy się ilość składowanych odpadów ze względu m.in. na konieczność przygotowania do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych przynajmniej takich jak papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne z gospodarstw domowych (50% ich masy w 2020 roku) oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (70% ich masy do 2020 roku);

- na prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wpływać będzie liczba mieszkańców powiatu, zmiany w poziomie dochodów ludności oraz zmiany jednostkowych wskaźników wytwarzania odpadów.

Przewiduje się, że w kolejnych latach nastąpi bardzo intensywny rozwój selektywnego zbierania oraz mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Ponadto przyspieszone zostaną działania w zakresie tworzenia zintegrowanych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.

Prognoza demograficzna na obszarze Powiatu na lata 2016 - 2023.

| Rok | Razem | Obszar miejski | Obszar wiejski |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 107229 | 65532 | 42202 |
| 2017 | 106706 | 64268 | 42438 |
| 2018 | 106173 | 63618 | 42555 |
| 2019 | 105625 | 62954 | 42671 |
| 2020 | 105063 | 62276 | 42787 |
| 2021 | 104489 | 61587 | 42902 |
| 2022 | 103901 | 60887 | 43014 |
| 2023 | 103299 | 60177 | 43122 |

Wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych w Powiecie Stalowowolskim w horyzoncie czasowym do 2023 roku.

| Rok | Wskaźnik wytwarzania odpadów [kg/M/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Średni | Miasto | Wieś |
| 2016 | 252,8 | 372,7 | 185,3 |
| 2017 | 256,8 | 378,7 | 188,3 |
| 2018 | 260,9 | 384,7 | 191,3 |
| 2019 | 265,1 | 390,9 | 194,3 |
| 2020 | 269,3 | 397,1 | 197,4 |
| 2021 | 273,6 | 403,5 | 200,6 |
| 2022 | 278,0 | 409,9 | 203,8 |
| 2023 | 282,5 | 416,5 | 207,1 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPGO.

Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych do roku 2023 w [Mg].

| Rok | Ogółem | Miasto | Wieś |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 32244 | 24424 | 7820 |
| 2017 | 32326 | 24336 | 7990 |
| 2018 | 32615 | 24475 | 8140 |
| 2019 | 32900 | 24607 | 8293 |
| 2020 | 33180 | 24732 | 8448 |
| 2021 | 33456 | 24849 | 8606 |
| 2022 | 33727 | 24960 | 8767 |
| 2023 | 33993 | 25064 | 8930 |

Źródło: Opracowanie własne.

Do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

- papier i tekturę,

- odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),

- odpady z terenów zielonych,

- odpady kuchenne i ogrodowe,

- drewno (50%),

- odpady wielomateriałowe (40%),

- frakcję drobną <10 mm (30%).

Skład morfologiczny odpadów komunalnych do obliczeń przyjęto na podstawie KPGO2014 (patrz tabela poniżej):

Skład morfologiczny odpadów komunlanych.

| Rodzaj odpadów | Zawartość w odpadach komunalnych w [%] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś |
| Papier i tektura | 9,7 | 5 |
| Szkło | 10,2 | 10 |
| Metale | 1,5 | 2,4 |
| Tworzywa sztuczne | 11 | 10,3 |
| Odpady wielomateriałowe | 4 | 4,1 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 36,7 | 33,1 |
| Odpady mineralne | 2,8 | 6 |
| Frakcja <10 mm | 6,8 | 16,9 |
| Tekstylia | 4 | 2,1 |
| Drewno | 0,3 | 0,7 |
| Odpady niebezpieczne | 0,6 | 0,8 |
| Inne kategorie | 4,5 | 4,9 |
| Odpady wielkogabarytowe | 2,6 | 1,3 |
| Odpady z terenów zielonych | 5,3 | 2,5 |

Źródło: KPGO 2014.

Z uwagi na wzrost jednostkowego wskaźnika odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, powiatu prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych będzie do roku 2021 wzrastać.

W poniższych tabelach zamieszczono informacje o prognozowanej masie poszczególnych strumieni odpadów.

Prognoza masy odpadów komunalnych wg składu morfologicznego na lata 2016-2019 w [Mg].

| Wyszczególnienie | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś |
| Papier i tektura | 2760,1 | 2369,1 | 391,0 | 2760,1 | 2360,6 | 399,5 | 2781,1 | 2374,1 | 407,0 | 2801,5 | 2386,9 | 414,7 |
| Szkło | 3273,2 | 2491,2 | 782,0 | 3281,3 | 2482,3 | 799,0 | 3310,5 | 2496,5 | 814,0 | 3339,2 | 2509,9 | 829,3 |
| Metale | 554,0 | 366,4 | 187,7 | 556,8 | 365,0 | 191,8 | 562,5 | 367,1 | 195,4 | 568,1 | 369,1 | 199,0 |
| Tworzywa sztuczne | 3492,1 | 2686,6 | 805,5 | 3499,9 | 2677,0 | 823,0 | 3530,7 | 2692,3 | 838,4 | 3560,9 | 2706,8 | 854,2 |
| Odpady wielomateriałowe | 1297,6 | 977,0 | 320,6 | 1301,0 | 973,4 | 327,6 | 1312,7 | 979,0 | 333,7 | 1324,3 | 984,3 | 340,0 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 11552,0 | 8963,6 | 2588,4 | 11576,0 | 8931,3 | 2644,7 | 11676,7 | 8982,3 | 2694,3 | 11775,8 | 9030,8 | 2745,0 |
| Odpady mineralne | 1153,1 | 683,9 | 469,2 | 1160,8 | 681,4 | 479,4 | 1173,7 | 685,3 | 488,4 | 1186,6 | 689,0 | 497,6 |
| Frakcja <10 mm | 2982,4 | 1660,8 | 1321,6 | 3005,2 | 1654,8 | 1350,3 | 3040,0 | 1664,3 | 1375,7 | 3074,8 | 1673,3 | 1401,5 |
| Tekstylia | 1141,2 | 977,0 | 164,2 | 1141,2 | 973,4 | 167,8 | 1149,9 | 979,0 | 170,9 | 1158,4 | 984,3 | 174,2 |
| Drewno | 128,0 | 73,3 | 54,7 | 128,9 | 73,0 | 55,9 | 130,4 | 73,4 | 57,0 | 131,9 | 73,8 | 58,1 |
| Odpady niebezpieczne | 209,1 | 146,5 | 62,6 | 209,9 | 146,0 | 63,9 | 212,0 | 146,9 | 65,1 | 214,0 | 147,6 | 66,3 |
| Inne kategorie | 1482,3 | 1099,1 | 383,2 | 1486,6 | 1095,1 | 391,5 | 1500,2 | 1101,4 | 398,9 | 1513,7 | 1107,3 | 406,4 |
| Odpady wielkogabarytowe | 736,7 | 635,0 | 101,7 | 736,6 | 632,7 | 103,9 | 742,2 | 636,4 | 105,8 | 747,6 | 639,8 | 107,8 |
| Odpady z terenów zielonych | 1482,2 | 1294,5 | 187,7 | 1481,6 | 1289,8 | 191,8 | 1492,5 | 1297,2 | 195,4 | 1503,2 | 1304,2 | 199,0 |
| Razem | 32244 | 24424 | 7820 | 32326 | 24336 | 7990 | 32615 | 24475 | 8140,0 | 32900 | 24607 | 8293 |

Prognoza masy odpadów komunalnych wg składu morfologicznego na lata 2020-2023 w [Mg].

| Wyszczególnienie | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś |
| Papier i tektura | 2821,4 | 2399,0 | 422,4 | 2840,7 | 2410,4 | 430,3 | 2859,5 | 2421,1 | 438,4 | 2877,7 | 2431,2 | 446,5 |
| Szkło | 3367,5 | 2522,7 | 844,8 | 3395,2 | 2534,6 | 860,6 | 1877,6 | 1009,0 | 868,6 | 3449,5 | 2556,5 | 893 |
| Metale | 573,7 | 371,0 | 202,8 | 579,3 | 372,7 | 206,5 | 356,8 | 148,4 | 208,5 | 590,3 | 376,0 | 214,32 |
| Tworzywa sztuczne | 3590,7 | 2720,5 | 870,1 | 3619,8 | 2733,4 | 886,4 | 1982,8 | 1088,1 | 894,7 | 3676,8 | 2757,0 | 919,79 |
| Odpady wielomateriałowe | 1335,6 | 989,3 | 346,4 | 1346,8 | 994,0 | 352,8 | 751,8 | 395,7 | 356,1 | 1368,7 | 1002,6 | 366,13 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 11872,9 | 9076,6 | 2796,3 | 11968,2 | 9119,6 | 2848,6 | 6505,4 | 3630,4 | 2875,1 | 12154,3 | 9198,5 | 2955,83 |
| Odpady mineralne | 1199,4 | 692,5 | 506,9 | 1212,1 | 695,8 | 516,4 | 798,1 | 277,0 | 521,2 | 1237,6 | 701,8 | 535,8 |
| Frakcja <10 mm | 3109,5 | 1681,8 | 1427,7 | 3144,1 | 1689,7 | 1454,4 | 2140,6 | 672,7 | 1467,9 | 3213,5 | 1704,4 | 1509,17 |
| Tekstylia | 1166,7 | 989,3 | 177,4 | 1174,7 | 994,0 | 180,7 | 578,1 | 395,7 | 182,4 | 1190,1 | 1002,6 | 187,53 |
| Drewno | 133,3 | 74,2 | 59,1 | 134,8 | 74,5 | 60,2 | 90,5 | 29,7 | 60,8 | 137,7 | 75,2 | 62,51 |
| Odpady niebezpieczne | 216,0 | 148,4 | 67,6 | 217,9 | 149,1 | 68,8 | 128,8 | 59,4 | 69,5 | 221,8 | 150,4 | 71,44 |
| Inne kategorie | 1526,9 | 1112,9 | 414,0 | 1539,9 | 1118,2 | 421,7 | 870,8 | 445,1 | 425,6 | 1565,5 | 1127,9 | 437,57 |
| Odpady wielkogabarytowe | 752,9 | 643,0 | 109,8 | 758,0 | 646,1 | 111,9 | 370,1 | 257,2 | 112,9 | 767,8 | 651,7 | 116,09 |
| Odpady z terenów zielonych | 1513,5 | 1310,8 | 202,8 | 1523,5 | 1317,0 | 206,5 | 732,7 | 524,3 | 208,5 | 1542,7 | 1328,4 | 214,32 |
| Razem | 33180 | 24732 | 8448 | 33455 | 24849 | 8606 | 20044 | 11354 | 8690 | 33994 | 25064 | 8930 |

Prognoza masy i składu morfologicznego odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w powiecie stalowowolskim w latach 2016-2019 w [Mg].

| Wyszczególnienie | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś |
| Papier i tektura | 2760,1 | 2369,1 | 391,0 | 2760,1 | 2360,6 | 399,5 | 2781,1 | 2374,1 | 407,0 | 2801,5 | 2386,9 | 414,7 |
| Odzież i tekstylia (50%) | 570,6 | 488,5 | 82,1 | 570,6 | 486,7 | 83,9 | 575,0 | 489,5 | 85,5 | 579,2 | 492,1 | 87,1 |
| Odpady z terenów zielonych | 1482,2 | 1294,5 | 187,7 | 1481,6 | 1289,8 | 191,8 | 1492,5 | 1297,2 | 195,4 | 1503,2 | 1304,2 | 199,0 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 11552,0 | 8963,6 | 2588,4 | 11576,0 | 8931,3 | 2644,7 | 11676,7 | 8982,3 | 2694,3 | 11775,8 | 9030,8 | 2745,0 |
| Drewno (50%) | 64,0 | 36,6 | 27,4 | 64,5 | 36,5 | 28,0 | 65,2 | 36,7 | 28,5 | 65,9 | 36,9 | 29,0 |
| Odpady wielomateriałowe (40%) | 519,0 | 390,8 | 128,2 | 520,4 | 389,4 | 131,0 | 525,1 | 391,6 | 133,5 | 529,7 | 393,7 | 136,0 |
| Frakcja <10 mm (30%) | 894,7 | 498,2 | 396,5 | 901,5 | 496,5 | 405,1 | 912,0 | 499,3 | 412,7 | 922,4 | 502,0 | 420,5 |
| Razem | 17842,7 | 14041,4 | 3801,3 | 17874,7 | 13990,8 | 3883,9 | 18027,5 | 14070,7 | 3956,9 | 18177,8 | 14146,6 | 4031,2 |

Prognoza masy i składu morfologicznego odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w powiecie stalowowolskim w latach 2020-2023 w [Mg].

| Wyszczególnienie | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś | Ogółem | Miasto | Wieś |
| Papier i tektura | 2821,4 | 2399,0 | 422,4 | 2840,7 | 2410,4 | 430,3 | 2859,5 | 2421,1 | 438,4 | 2877,7 | 2431,2 | 446,5 |
| Odzież i tekstylia (50%) | 583,3 | 494,6 | 88,7 | 587,3 | 497,0 | 90,4 | 591,3 | 499,2 | 92,1 | 595,0 | 501,3 | 93,8 |
| Odpady z terenów zielonych | 1513,5 | 1310,8 | 202,8 | 1523,5 | 1317,0 | 206,5 | 1533,3 | 1322,9 | 210,4 | 1542,7 | 1328,4 | 214,3 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 11872,9 | 9076,6 | 2796,3 | 11968,2 | 9119,6 | 2848,6 | 12062,2 | 9160,3 | 2901,9 | 12154,3 | 9198,5 | 2955,8 |
| Drewno (50%) | 66,7 | 37,1 | 29,6 | 67,4 | 37,3 | 30,1 | 68,1 | 37,4 | 30,7 | 68,9 | 37,6 | 31,3 |
| Odpady wielomateriałowe (40%) | 534,3 | 395,7 | 138,5 | 538,7 | 397,6 | 141,1 | 543,1 | 399,4 | 143,8 | 547,5 | 401,0 | 146,5 |
| Frakcja <10 mm (30%) | 932,8 | 504,5 | 428,3 | 943,2 | 506,9 | 436,3 | 953,7 | 509,2 | 444,5 | 964,1 | 511,3 | 452,8 |
| Razem | 18325,0 | 14218,4 | 4106,6 | 18469,1 | 14285,7 | 4183,4 | 18611,1 | 14349,5 | 4261,6 | 18750,2 | 14409,3 | 4340,9 |

Odpady przemysłowe z grup 01-19.

Czynniki, które będą miały wpływ na ilość wytwarzanych i zagospodarowanych odpadów obejmują:

- wzrost nakładów inwestycyjnych na działania związane z wdrażaniem nowych technologii, w tym w zakresie ochrony środowiska,

- zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności systemów produkcyjnych oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik.

Ilości wytwarzanych odpadów zależeć będą od następujących czynników demograficznych, gospodarczych i społecznych:

- ilości mieszkańców i ich poziomu konsumpcji,

- koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki,

- powstawaniu nowych inwestycji i podmiotów gospodarczych,

- sytuacji ekonomicznej ludności (cen produktów i poziomu zarobków),

- zmian w technologii produkcji,

- zmian w uregulowaniach prawnych.

Prognoza dla poszczególnych grup odpadów:

Grupa 1 - Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin.

Ilość odpadów pozostanie na stałym poziomie do roku 2023.

Grupa 2 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.

Biorąc pod uwagę planowany wzrost produkcji rolniczej, oraz przewagę rolniczej produkcji w powiecie zakłada się wzrost ilości wytwarzanych w tej grupie odpadów w ilości 1% rocznie.

Grupa 3 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury.

Trudności w przemyśle meblarskim będą miały wpływ na zmniejszenie się ilości odpadów.

Grupa 4 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego.

Z uwagi na wzrost konkurencji zagranicznych producentów prognozuje się spadek ilości wytwarzanych odpadów w tej grupie o niecały procent rocznie.

Grupa 5 - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla.

Stabilizacja tego sektora gospodarki wskazuje, że ilość odpadów pozostanie na tym samym poziomie.

Grupa 6 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej.

Prognozuje się zmiany własnościowe i technologiczne tego sektora i niewielki wzrost ilości wytwarzanych odpadów o około 1% rocznie.

Grupa 7 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej.

Zakłada się niewielki o około 0,5% rocznie wzrost ilości powstających odpadów z uwagi na niewielki planowany wzrost produkcji.

Grupa 8 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich.

Zakłada się, że nastąpi wzrost ilości wytwarzanych odpadów o koło 2% rocznie.

Grupa 9 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych.

Z uwagi na rozwój fotografii cyfrowej nastąpi systematyczny spadek ilości wytwarzanych odpadów w tej grupie.

Grupa 10 - Odpady z procesów termicznych.

Uwzględniając generalne trendy zmian produkcji energii, w tym sektorze gospodarki przewidywany jest powolny spadek lub stabilizacja wytwarzanych odpadów. Przemysł energetyczny zamierza przekwalifikować część dotychczas wytwarzanych odpadów na produkty uboczne i zarejestrować je zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH, stąd ulegnie zmniejszeniu ilość wytwarzanych odpadów. Przyjęto założenie o stabilizacji wytwarzania odpadów w latach 2016 -2023 na poziomie z roku 2010.

Grupa 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych.

Zakłada się stabilizację produkcji stali i metali kolorowych i tym samym ilości wytwarzanych odpadów.

Grupa 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.

Biorąc pod uwagę prognozy dla przemysłu metalowego przyjęto stabilizację wytwarzania odpadów na poziomie z 2010 roku.

Grupa 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19).

Zgodnie z KPGO2014 do 2023 roku prognozuje się coroczny 1%-owy spadek możliwych do pozyskania olejów odpadowych spowodowany między innymi wzrostem czasu eksploatacji olejów.

Grupa 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach.

Przyjęto stabilizację wytwarzania odpadów na poziomie z 2010 roku.

Grupa 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.

Do roku 2021 przyjęto wzrost ilości odpadów opakowaniowych o około 3,5% rocznie.

Grupa 16 - Odpady nieujęte w innych grupach.

Zakłada się niewielki wzrost masy wytwarzanych odpadów wraz ze wzrostem PKB.

Grupa 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Z uwagi na planowane inwestycje na terenie powiatu zakłada się wzrost ilości wytwarzanych odpadów o około 3,5%.

Grupa 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne.

Na łączną ilość odpadów niebezpiecznych medycznych składają się odpady pochodzące z lecznictwa otwartego (porady medyczne) oraz z lecznictwa zamkniętego (szpitale). W założeniach do prognozy przyjmuje się: wzrost ilości udzielanych porad medycznych o około 1% rocznie oraz ilość łóżek w lecznictwie zamkniętym (szpitale) na stałym poziomie 14 tysięcy (wg danych GUS), szacuje się, ze ilość odpadów weterynaryjnych niebezpiecznych stanowi około 10% niebezpiecznych odpadów medycznych.  Prognozuje się wzrost ilości odpadów medycznych na poziomie 1% rocznie dla lecznictwa otwartego oraz stały poziom wytwarzania odpadów w lecznictwie zamkniętym – 150 kg /łóżko.

Grupa 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Prognozuje się znaczący wzrost ilości tych odpadów do roku 2017, a potem stopniowy spadek z uwagi na rosnący odzysk i termiczne przekształcanie.

### 6.6.3. Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów rządowych.

Działania związane z gospodarką odpadami wynikające z  Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 (MP z 2010 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1183) polegają na zapobieganiu i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczaniu ich właściwości niebezpiecznych, oraz wykorzystywaniu właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwieniu, przy czym składowanie generalnie jest traktowane, jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami.

Cele główne:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO).

Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów:

- wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

- promowanie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego,

- intensywna edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów,

- podnoszenie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, w tym recyklingu,

- rozwój czystych technologii.

Kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami:

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno - edukacyjnej w tym zakresie,

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

Zadaniem wynikającym ze Strategii Rozwoju Kraju 2020 jest budowa instalacji do odzysku,                  w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów

Zadania wynikające z Projektu RPO WP 2014 - 2020:

Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz poprawa gospodarki odpadami innymi niż komunalne w województwie.

Przykładowe typy projektów:

- kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z planami inwestycyjnymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzanymi przez Ministra Środowiska,

- kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne,

- wsparcie infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów przemysłowych,

- zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów.

Kierunki interwencji i zadania wynikające ze Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Kierunek interwencji: racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne.

Działania:

- zapewnienie funkcjonowania systemu selektywnego zbierania/odbierania odpadów komunalnych,

- zredukowanie liczby nieefektywnych, lokalnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne                  i obojętne,

- wdrażanie i wspieranie niskoodpadowych technologii produkcji oraz efektywnych ekonomicznie            i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania, w tym termicznego przekształcania odpadów.

Wybrane zadania:

1) intensyfikacja edukacji ekologicznej, mającej na celu m.in. ograniczenie wytwarzania odpadów    u źródła zarówno u producentów, jak i konsumentów,

2) kształtowanie właściwych wzorców konsumpcyjnych,

3) budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) pełne wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

5) podniesienie stawek opłat za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można poddać procesowi odzysku,

6) kontrola sprawdzająca dostosowanie do wymogów dyrektywy 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne,

7) zapewnienie finansowania ze środków funduszy unijnych krajowych (w ramach systemu instytucji funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) projektów inwestycyjnych,

8) budowa instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego przekształcania                     z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów,

9) zwiększenie energetycznego wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów komunalnych,

10) zwiększenie wykorzystywania odpadów rolniczych do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych.

### 6.6.4. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. przyjął przekazany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

Cele główne w gospodarowaniu odpadami komunalnymi:

- Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów.

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów wszystkich mieszkańców województwa.

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Cele szczegółowe obejmują m.in. zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. Dopuszcza się składowanie do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Ponadto zakłada się uzyskanie poziomów odzysku dla: odpadów wielkogabarytowych (rok 2017 – 80%, rok 2020 – 95%), odpadów remontowo budowlanych (rok 2017 – 55%, rok 2020 – 70%) oraz poziomów selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych (rok 2017 – 60%, rok 2020 – 95%).

Gospodarka odpadami w województwie opiera się na sześciu Regionach Gospodarki Odpadami.

Cele szczegółowe w gospodarce odpadami niebezpiecznymi z grup 01-19:

Odpady zawierające PCB:

- sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.

Oleje odpadowe:

- utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%;

- dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów odpadowych.

Odpady medyczne i weterynaryjne:

W okresie do 2023 r. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

Zużyte baterie i akumulatory:

Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów, który pozwoli na osiągnięcie następujących poziomów zbierania do 2016 r. i w latach następnych poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzanych baterii i akumulatorów przenośnych. Osiągnięcie poziomów wydajności recyklingu, co najmniej 65% ich masy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania: poziomu odzysku w wysokości co najmniej 80% masy zużytego sprzętu; poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego: poziom odzysku w wysokości co najmniej 75% masy zużytego sprzętu, poziom recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości co najmniej 65% masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli: poziomu odzysku w wysokości co najmniej 70% masy zużytego sprzętu, poziomu recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości co najmniej 50% masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości co najmniej 80% masy tych zużytych lamp.

Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości, co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok.

Pojazdy wycofane z eksploatacji:

Wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku: 85% i 80% do końca 2014 r.; 95% i 85% od dnia 1 stycznia 2015 r.

Odpady  zawierające azbest:

Zakłada się osiągnięcie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2023” oraz „Wojewódzkim programie usuwania azbestu na lata 2009 – 2023”.

Celem Wojewódzkiego programu usuwania azbestu jest:

  - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

  - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

  - likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych (w przypadku pojawienia się):

Zakłada się sukcesywne zagospodarowanie odpadów materiałów wybuchowych, poprzez kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków bojowych.

Cele szczegółowe w gospodarce odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 01-19:

Zużyte opony:

W perspektywie do 2023 r. podstawowym celem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na poziomie co najmniej 15%.

Odpady z budowy, remontów demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej:

Do 2020 r. poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosić minimum 70% wagowo.

Komunalne osady ściekowe:

W perspektywie do 2023 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- od 1 stycznia 2013 r. zagospodarowanie osadów ściekowych metodami innymi niż składowanie,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego.

Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne:

Do roku 2023 zakłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów do poziomu nie więcej niż 40% masy wytworzonych odpadów.

Odpady opakowaniowe:

Jako cel na rok 2014 przyjęto osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu niżej przedstawionych w poniższej tabeli. Natomiast w latach następnych należy utrzymać te poziomy.

Cele w gospodarce odpadami opakowaniowymi od 2014 r.

| Lp. | Odpad powstały z: | Minimalny poziom [%] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj opakowań | odzysku | recyklingu |
| 1 | opakowania razem | 601) | 551) |
| 2 | opakowania z tworzyw sztucznych | - | 22,51) 2) |
| 3 | opakowania z aluminium | - | 501) |
| 4 | opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | - | 501) |
| 5 | opakowania z papieru i tektury | - | 601) |
| 6 | opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | - | 601) |
| 7 | opakowania z drewna | - | 151) |

________

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego,

2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

    - 6.6.5. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w ramach Programu dla Powiatu Stalowowolskiego w perspektywie wieloletniej.

W ramach priorytetu gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi realizowane będą następujące cele:

- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska,

- ochrona wód, gleby,

- minimalizacja powstawania odpadów,

- usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest

Na podstawie wytycznych i założeń polityki ochrony środowiska szczebla wyższego, tj. Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego oraz strategii i programów krajowych, sformułowano wykaz przedsięwzięć z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, przewidzianych do realizacji przez Powiat Stalowowolski do 2023 r., w podziale na poszczególne lata.

Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony powierzchni ziemi w latach 2016 - 2023.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji Poszczególne lata |  |  |  |  |  |  |  | Cel przedsięwzięcia | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
|  | Wspieranie działań w zakresie rozwoju selektywnego zbierania odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska | Budżety gmin, powiatu, WFOŚiGW |
|  | Wspieranie inicjatyw związanych z gospodarką odpadami o zasięgu regionalnym |  |  |  |  |  |  |  |  | Dostosowanie do wymagań RIPOK | Budżet powiatu, gmin, fundusze pomocowe |
| Zadania koordynowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizacja inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |  | Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest | Budżety gmin, fundusze pomocowe |
| Wytyczne dla gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozwijanie działań w zakresie segregacji i recyklingu odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania | Budżet gmin |
|  | Rekultywacja składowisk odpadów (Zaklików, kwatera w Stalowej Woli) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona wód, gleby | Fundusze ochrony środowiska /budżet gminy |
|  | Podjęcie dalszych działań w celu efektywnego zagospodarowania odpadów problemowych (niebezpiecznych, wielkogabarytowych, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimalizacja powstawania odpadów | Budżet gmin |
|  | Bieżące likwidowanie dzikich wysypisk |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona wód, gleby | Fundusze ochrony środowiska /budżet gmin |
|  | Propagowanie lokalnego kompostowania odpadów biodegradowalnych w kompostownikach przydomowych |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimalizacja powstawania odpadów | Budżet gmin |
|  | Zorganizowanie systemu zbierania, sortowania i odzysku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska | Fundusze ochrony środowiska / budżet gmin |
|  | Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska | Budżet gmin |
|  | Zmniejszenie do 16 lipca 2020 r. ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do 35%, masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska | Budżet gmin |
|  | Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na poziomie 50% ich masy. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska | Budżet gmin |
|  | Uzyskanie poziomu odzysku dla odpadów wielkogabarytowych – 80%, remontowo budowlanych – 55%. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska | Budżet gmin |
|  | Uzyskanie poziomu odzysku dla odpadów wielkogabarytowych – 95%, remontowo budowlanych – 70%. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska | Budżet gmin |
|  | Współpraca ze służbami WIOŚ w zakresie prawidłowej gospodarki wytwarzanymi przez przedsiębiorców odpadami przemysłowymi |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontrola i monitoring wytwórców odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami. | Budżet gmin, WIOŚ, przedsiębiorców |
|  | Wsparcie przedsiębiorców w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i wdrażania systemów zarządzania środowiskowego |  |  |  |  |  |  |  |  | Dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców | Budżet przedsiębiorców, gmin, środki pomocowe |
|  | Współpraca w zakresie edukacji ekologicznej wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie zagrożeń wynikających z niekontrolowanego przedostawania się substancji niebezpiecznych do środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej przedsiębiorców z terenu powiatu. | Środki organizacji ekologicznych, budżety gmin |

Źródło: Opracowanie własne.

# Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

###### Racjonalizacja użytkowania wody do celów konsumpcyjnych.

    - Analiza stanu istniejącego.

Zużycie wody przez gospodarstwa domowe.

Poniżej przedstawiono dane na temat zużycia wody w Powiecie Stalowowolskim przez gospodarstwa domowe.

Zużycie wody w Powiecie Stalowowolskim w latach 2008 - 2013.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | 95580 | 95478 | 97501 | 97276 | 97158 | 96872 |
| Zużycie wody na korzystającego z sieci [m3] | 31,6 | 30,7 | 31,2 | 31,7 | 31,4 | 30,8 |
| Zużycie wody ogółem z gospodarstw domowych [tys.m3 na rok] | 3021,3 | 2929,7 | 3044,7 | 3080,7 | 3047,7 | 2984,6 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Od kilku lat można zaobserwować systematyczny wzrost podłączeń do sieci wodociągowej. Zużycie wody przez gospodarstwa domowe wskazuje na nieznaczny wzrost. Nieznacznie zwiększone zużycie wody jest proporcjonalne do rozbudowy instalacji i nie wskazuje na nieracjonalne gospodarowanie wodą. Woda w powiecie jest zużywana w związku z eksploatacją sieci wodociągowej przez gospodarstwa domowe oraz na przemysł ( 139769 tys. m3 w 2013 roku) rolnictwo i leśnictwo (1567 tys. m3 w 2013 roku).

7.1.2. Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów rządowych.

Zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2020:

- wdrożenie nowej polityki opłat za wodę wspierającej finansowanie gospodarki wodnej                       i uwzględniającej wszystkie główne sektory (gospodarka komunalna, przemysł, rolnictwo),

- zmniejszenie wodochłonności gospodarki,

- kontynuacja wdrażania i realizacji wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE,

- racjonalne gospodarowanie zasobami w produkcji rolnej i rybackiej.

Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 powinna formułować główne kierunki działań, w tym m. in.:

- wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami dwóch sektorów, tj. sektora zarządzania zasobami wodnymi (funkcja organu właściwego w sprawach gospodarowania wodami, zarządzającego zasobami wodnymi i wykonującego kontrole) oraz sektora administrowania majątkiem Skarbu Państwa (utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz planowanie i realizacja inwestycji w gospodarce wodnej),

- stopniowe wprowadzanie odpłatności przez użytkowników wód za korzystanie przez nich z zasobów wodnych, z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko,

- pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej,

- opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego gospodarowania wodami spójnego z systemem informatycznym resortu Środowisko,

- wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone,

- realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145 ze zm.) przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną,

- rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z programów Unii Europejskiej,

- realizacja projektów z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed powodzią,

- modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące wodę, umożliwiające sterowanie odpływem,

- dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych,

- rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych,

- propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno - promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych).

7.1.3. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w ramach Programu dla Powiatu Stalowowolskiego w perspektywie wieloletniej.

W ramach priorytetu zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii - racjonalne użytkowanie zasobów wody realizowane będą następujące cele:

- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

- zmniejszenie zagrożenia powodziowego.

Na podstawie wytycznych i założeń polityki ochrony środowiska szczebla wyższego, tj. Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego oraz strategii i programów krajowych, sformułowano wykaz przedsięwzięć z zakresu racjonalnego użytkowania zasobów wody przewidzianych do realizacji przez Powiat Stalowowolski do 2023 r., w podziale na poszczególne lata.

Lista przedsięwzięć w zakresie racjonalnego użytkowania wody w latach 2016 - 2023.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji Poszczególne lata |  |  |  |  |  |  |  | Cel przedsięwzięcia | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Zadania własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | Budżet powiatu |
| Zadania koordynowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa i rozbudowa zbiorników wodnych w gminach: Pysznica, Bojanów. |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi | Budżet gmin, fundusze pomocowe krajowe i unijne, PZMiUW |
|  | Wprowadzanie wodooszczędnych technologii w przemyśle |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | Środki przedsiębiorców |
|  | Kontrola poboru wody dla celów bytowych i rolniczych |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | Budżet państwa |
|  | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego o sposobie gospodarowania wodami oraz wynikach monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Element zarządzania zasobami wodnymi | WIOŚ, fundusze pomocowe |
|  | Ustanawianie stref ochronnych wokół ujęć komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | Budżety właścicieli ujęć |
| Wytyczne dla gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Promowanie i wspieranie modernizacji sieci wodociągowych celem racjonalizacji wykorzystania zasobów wód podziemnych i eliminacji starych przestarzałych i nieodpowiadających normom sanitarnym instalacji wodociągowych |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | Budżety gmin fundusze pomocowe, właściciele ujęć i sieci |
|  | Stosowanie zasad ujętych w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | Budżet właścicieli gruntów |
|  | Działania na rzecz właściwego zagospodarowania terenów przyległych do wód stojących i płynących |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | Budżety gmin, właścicieli gruntów |
|  | Zapobieganie i przeciwdziałanie naruszaniu równowagi przyrodniczej na rzekach oraz przywracanie im odpowiedniej klasy czystości |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi | Budżety właścicieli wód |

Źródło: Opracowanie własne.

###### Zmniejszenie zużycia energii – wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

7.2.1 Analiza stanu istniejącego.

Sieć gazowa Powiatu Stalowowolskiego liczy 709,052 km (wg stanu na koniec 2013 roku). Teren Powiatu Stalowowolskiego obsługuje PGE Dystrybucja S.A. w Rzeszowie, Rzeszowski Zakład Elektroenergetyczny – Rejon Energetyczny w Stalowej Woli i w Leżajsku. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2012 roku wyniosło 33142 MWh.

Zużycie energii elektrycznej i cieplnej w Powiecie Stalowowolskim w latach 2009 - 2013.

|  | J. m. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach |  |  |  |  |  |  |
| odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu | szt | 24268 | 24522 | 24591 | 24563 | 24535 |
| zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu | MW*h | 33762 | 33193 | 33846 | 33954 | 33142 |
| Energia elektryczna w gospodarstwach domowych wg lokalizacji odbiorcy |  |  |  |  |  |  |
| odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | szt | 37558 | 38091 | 38306 | 38300 | 38287 |
| na wsi | szt | 13290 | 13569 | 13715 | 13737 | 13752 |
| zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | MW*h | 57140 | 56922 | 58106 | 58937 | 58104 |
| na wsi | MW*h | 23378 | 23729 | 24261 | 24983 | 24962 |
| Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych |  |  |  |  |  |  |
| energia elektryczna w miastach na 1 mieszkańca |  |  |  |  |  |  |
| zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu | kW*h | 33762 | 33193 | 33846 | 33954 | 33142 |
| CIEPŁOWNICTWO |  |  |  |  |  |  |
| Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku wg celu |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | GJ | 878710,3 | 1314235 | 1150172 | 1251246 | 1178649 |
| budynki mieszkalne | GJ | 756690 | 888169 | 727031 | 782194 | 720263 |
| urzędy i instytucje | GJ | 122020 | 426066 | 423141 | 469052 | 458386 |
| kotłownie ogółem | ob. | 13 | 20 | 22 | 14 | 9 |
| długość sieci cieplnej przesyłowej | km | 149,3 | 169,3 | 79,6 | 75,3 | 74,8 |
| długość sieci cieplnej połączeń do budynków i innych obiektów | km | 50,9 | 47,9 | 40,9 | 43,2 | 42,0 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Zużycie energii elektrycznej w powiecie systematycznie spada od roku 2011 wraz ze spadkiem liczby odbiorców. Zmniejsza się również liczba kotłowni.

Odnawialne źródła energii.

Użytkowanie odnawialnych źródeł energii umożliwia osiągnięcie korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych, a wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powinien stać się integralnym elementem zrównoważonego rozwoju.

Obszar powiatu położony jest w zasięgu tzw. III „korzystnej” strefy energetycznej wiatru. Przynależność terenu do tej strefy energetycznej stanowi o dużych możliwościach efektywnej pracy siłowni wiatrowej. Z 1 km2 powierzchni ziemi, nawet przy mało sprzyjających warunkach wietrznych, można uzyskać średnią moc około 250-750kW i odpowiednio – średnią roczną produkcję energii od 500 MWh do 1600 MWh. Teoretycznie na terenie całego powiatu istnieją możliwości pozyskania energii z wiatru, jednak dla potwierdzenia opłacalności dużych inwestycji niezbędne są pomiary średniej rocznej i sezonowych wielkości energii wiatru oraz zasobów energii wiatru (w m/s), dla wskazanych wysokości zawieszenia wirnika turbiny wiatrowej na danym terenie. Funkcjonowanie małych przydomowych siłowni wiatrowych, przy spełnieniu podstawowych warunków lokalizacji, tj. montaż urządzenia z dala od zwartych zabudowań, drzew oraz innych obiektów ograniczających siłę wiatru, daje wysoki wskaźnik pewności opłacalności inwestycji.

Kotlina Sandomierska w obrębie, której położony jest Powiat Stalowowolski, należy pod względem solarnym do najbardziej uprzywilejowanych. Ilość energii, jaką otrzymuje powierzchnia pozioma przekracza 62,5 kcal/cm2/rok. W granicach Powiatu występują lokalne zróżnicowania pod względem nasłonecznienia, uzależnione od ekspozycji i nachylenia.

Obecny stan rozpoznania wód geotermalnych na przedmiotowym terenie nie jest wystarczający dla określenia opłacalności inwestycji związanych z budową ciepłowni geotermalnych na tym obszarze. Ewentualne inwestycje wymagają oszacowania potencjału energii wód geotermalnych za pomocą próbnych odwiertów. Na terenie powiatu możliwe jest wykorzystanie energii wód podskórnych i ciepła ziemi przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w klimatyzacji. Zasadą pracy takiej instalacji jest wykorzystanie energii wód podskórnych i ciepła ziemi o stosunkowo niskiej temperaturze, jako wspomaganie źródeł konwencjonalnych (ogrzewanie termodynamiczne). Sugeruje się wybór pomp ciepła pracujących latem na zaspokojenie potrzeb związanych z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, zaś zimą o mocy zdolnej zaspokoić potrzeby cieplne przy średnich temperaturach w sezonie grzewczym.

7.2.2. Przewidywane kierunki zmian.

Zapotrzebowanie ciepła na przestrzeni najbliższych lat powinno sukcesywnie spadać, co wynika z możliwości wprowadzania nowych technologii, charakteryzujących się znacznie lepszymi współczynnikami przenikania ciepła. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną można osiągnąć przez podejmowanie działań związanych z efektywnością wykorzystania tej energii, tj: termorenowacja, termomodernizacja budynków, modernizacja działających systemów grzewczych w budynkach, stosowanie elementów pomiarowych i regulatorów zużycia energii.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) tj. rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej i biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącego wymierne efekty ekologiczno – ekonomiczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo energetycznym powinien przyczyniać sie do poprawy efektywności wykorzystania oraz do poprawy stanu środowiska. W najbliższej perspektywie można spodziewać się znacznego wzrostu wykorzystaniem biopaliw stałych - drewna i słomy.

W ramach rozwoju energetyki odnawialnej wykorzystywane będą innowacyjne techniki pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych do wzrostu potencjału gospodarczego regionu, w tym wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Powiatu Stalowowolskiego oraz do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

7.2.3. Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów rządowych.

Zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2020:

- modernizacja regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej (w tym umożliwiająca wykorzystanie energii z OZE) oraz rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł,

- oznaczanie energochłonności urządzeń i produktów zużywających energię,

- wprowadzenie minimalnych standardów dla produktów zużywających energię,

- wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii,

- budowa instalacji przy wykorzystaniu „technologii czystego węgla”,

- wdrożenie ram regulacyjnych UE w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu ziemnego i energii elektrycznej w wersji gwarantującej pełne rozdzielenie własnościowe przesyłu surowców od innych działalności,

- zwiększenie wykorzystania OZE (identyfikacja, kompleksowa inwentaryzacja i wybór lokalizacji kluczowych),

- wspieranie i rozwój energetycznych projektów infrastrukturalnych, istotnych z punktu widzenia wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, w tym m.in.: rozbudowa infrastruktury przesyłowej, rozbudowa wybranych rurociągów produktowych.

Cele i zadania wynikające z Projektu RPO WP 2014 - 2020:

Priorytety inwestycyjne:

- Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

- Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych                  i w sektorze mieszkaniowym.

Cele szczegółowe:

- Wzrost wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej.

- Wzrost produkcji energii pochodzącej z wysokosprawnej Kogeneracji.

- Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

Przykładowe typy projektów:

- wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w oparciu o moc instalowanej elektrowni/jednostki:

- energia wodna,

- energia wiatru,

- energia słoneczna,

- energia geotermalna,

- energia biogazu,

- energia biomasy,

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych budynków mieszkalnych) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

- wprowadzenie systemów zarządzania energią (np. smart metering) jako element kompleksowy projektu,

- wymiana lub modernizacja źródeł ciepła (kryterium wsparcia – przekroczenie standardów jakości powietrza),

- zmniejszenie strat energii w dystrybucji ciepła w tym z OZE,

- przyłącza do sieci ciepłowniczej,

- realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych,

- wsparcie dla projektów mogących wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej/ programów ograniczenia niskiej emisji dla poszczególnych typów obszarów miast i niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach innego PI np. działania dotyczące oszczędności energii, inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego.

W dniu 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010 – 2020”, który zakłada, że w każdej gminie do 2020 r. powstanie średnio jedna biogazownia wykorzystująca biomasę pochodzenia rolniczego przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia tego typu przedsięwzięcia – przewiduje się, że biogazownie będą powstawać w gminach wiejskich oraz w tych gdzie występują duże zasoby areału, z którego można pozyskać biomasę.

Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (przyjęty przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010r.).

Cel krajowy do 2020 roku w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wynosi 15%, natomiast w zakresie udziału odnawialnych źródeł w sektorze transportowym 10%. W zakresie rozwoju OZE w obszarze elektroenergetyki przewiduje się przede wszystkim rozwój źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie. W obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa przewiduje się utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy uwzględnieniu geotermii oraz energii słonecznej.

Prognozy dotyczące zużycia poszczególnych nośników energii do 2020 roku:

- spadek zużycia węgla;

- wzrost zużycia o 11% produktów naftowych, o 11% gazu ziemnego, o 40,5% energii odnawialnej, 17,9% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Kierunki interwencji i zadania wynikające ze Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Kierunek interwencji: poprawa efektywności energetycznej.

Wybrane zadania:

1) stworzenie mechanizmu wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących poprawy efektywności energetycznej,

2) stworzenie mechanizmu umożliwiającego użytkownikom końcowym łatwy dostęp do wiedzy                       i szkoleń nt. możliwych środków poprawy efektywności energetycznej,

3) zobligowanie operatorów systemów dystrybucyjnych energii do przekazywania odbiorcom końcowym, razem z rachunkiem za energię, informacji umożliwiających porównanie obecnego zużycia ze zużyciem za ten sam okres w roku poprzednim,

4) upowszechnianie wiedzy nt. norm efektywności energetycznej, jak PN 16001, ISO 14001 i ISO 5001,

5) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na oszczędzanie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe,

6) wspieranie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w transporcie.

7) opracowanie mechanizmów wsparcia finansowego dla budownictwa efektywnego energetycznie,

8) dokonanie analizy potencjału wysokosprawnej kogeneracji i ciepłownictwa,

9) opracowanie mechanizmów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, poprzedzone analizą potencjału technologii oraz celowości zastosowania mechanizmów wsparcia,

10) podejmowanie działań służących poprawie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych,

11) opracowanie katalogu działań służących zwiększeniu liczby odbiorców podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Kierunek interwencji: wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

- wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii,

- działania mające na celu promocję energetyki odnawialnej w Polsce,

- opracowanie zasad i systemu promocji wysokosprawnych instalacji dedykowanych do spalania biomasy ze szczególnym uwzględnieniem małych instalacji,

- podjęcie inicjatywy wspierania powstawania upraw energetycznych na glebach najniższych kategorii.

Zadania:

1) dokonanie analizy funkcjonującego rozwiązania polegającego na wpłacie zaliczki przez inwestora OZE za każdy 1 MW mocy przyłączeniowej,

2) podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych,

3) zmodyfikowanie systemu wsparcia OZE,

4) systematyczne usuwanie barier w rozwoju biogazowi rolniczych, monitoring rozwoju biogazowni rolniczych,

5) promowanie rozwoju OZE wśród podmiotów gospodarczych, w celu zapewnienia realizacji zobowiązań międzynarodowych w udziale OZE w finalnym zużyciu energii oraz w celu wykreowania jak największej liczby miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej,

6) wspieranie rozwoju instalacji opartych wyłącznie na biomasie (a nie na jej współspalaniu                       z węglem), wykorzystujących uprawy energetyczne oraz lokalne bioodpady rolnicze,

7) objęcie systemem promocji powstawania lokalnych instalacji energetycznych spalających biomasę,

8) podejmowanie inicjatyw wspierania mających na celu powstawanie upraw energetycznych na glebach najniższych kategorii (z wyłączeniem użytków wchodzących w skład systemów ekologicznych), uwzględniając lokalizację z punktu widzenia ochrony krajobrazu.

7.2.4. Lista przedsięwzięć wynikających z Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.

Cele średniookresowe:

- wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w województwie (do 15% w 2020 roku),

- zmniejszanie energochłonności gospodarki, zarówno w zakresie procesów wytwórczych, jak i świadczenia usług oraz konsumpcji.

Kierunki działań:

Działania inwestycyjne:

- budowa oraz modernizacja istniejących sieci elektroenergetycznych,

- budowa urządzeń i instalacji do produkcji energii opartych na źródłach odnawialnych,

- energetyczne wykorzystanie biogazu (biogazownie rolnicze, biogazownie na oczyszczalniach ścieków, inne),

- wykorzystanie energii geotermalnej, w tym instalacje pomp ciepła,

- budowa małych elektrowni wodnych,

- budowa instalacji wykorzystujących energię wiatru (budowa elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, mikroinstalacji i małych instalacji),

- budowa nowych ciepłowni i elektrociepłowni opartych na biomasie oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych,

- inwestycje podnoszące efektywność energetyczną:

- budowa energooszczędnych budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

- montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych,

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, bloków, domów - wymiana wyposażenia na energooszczędne.

Działania nieinwestycyjne:

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnych oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz nowych rozwiązań technologicznych,

- włączenie problematyki energii odnawialnej do planów zagospodarowania przestrzennego i planowania regionalnego,

- dążenie do rozwoju ciepłownictwa w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (energia pochodząca z odpadów i niskoemisyjnych paliw, spalanie biogazu, biomasy, pompy ciepła, promieniowanie słoneczne, itp.), szczególne pracujących w kogeneracji,

- systematyczne zwiększanie zaangażowania środków publicznych (budżetowych i pozabudżetowych) w realizację programów efektywności energetycznej,

- podnoszenie świadomości z zakresu energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez programy szkoleniowe w ramach systemu edukacyjnego,

- promowanie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz technicznej.

7.2.5. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w ramach Programu dla Powiatu Stalowowolskiego w perspektywie wieloletniej.

W ramach priorytetu zmniejszenie zużycia energii – wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych realizowane będą następujące cele:

Cele:

- zmniejszenie energochłonności gospodarki,

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Na podstawie wytycznych i założeń polityki ochrony środowiska szczebla wyższego, tj. Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego oraz strategii i programów krajowych, sformułowano wykaz przedsięwzięć z zakresu racjonalnego gospodarowania energią, przewidzianych do realizacji przez Powiat Stalowowolski do 2023 r., w podziale na poszczególne lata.

Lista przedsięwzięć w zakresie zmniejszenia zużycia energii w latach 2016 - 2023.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji Poszczególne lata |  |  |  |  |  |  |  | Cel przedsięwzięcia | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
|  | Termomodernizacja obiektów zarządzanych przez powiat |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie energochłonności gospodarki | Budżet powiatu, WFOSiGW, NFOŚiGW, fundusze pomocowe |
|  | Budowa instalacji wykorzystujących energią odnawialną na obiektach zarządzanych przez powiat |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie energochłonności gospodarki | Budżet powiatu, WFOŚiGW, NFOŚiGW fundusze pomocowe |
| Zadania koordynowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie działań na rzecz poprawy efektywności ogrzewania poprzez termomodernizacje obiektów w gminach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie energochłonności gospodarki | Budżet zarządców nieruchomości,WFOŚiGW, fundusze pomocowe |
|  | Wymiana, źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia, o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie energochłonności gospodarki | Budżet zarządców nieruchomości, fundusze pomocowe |
|  | Podejmowanie działań celem wykorzystania, do celów bytowych i gospodarczych, alternatywnych źródeł energii. |  |  |  |  |  |  |  |  | Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Budżet gmin, fundusze pomocowe |
|  | Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznych i gazowych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie energochłonności gospodarki | Budżet zakładów energetycznych, gmin, fundusze pomocowe |
| Wytyczne dla gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie programów zaopatrzenia w energię (dla gmin, które ich nie posiadają) |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie energochłonności gospodarki | Budżety gmin |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz drogowego w gminach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie energochłonności gospodarki | Budżety gmin, budżet zarządców dróg |
|  | Budowa farm słonecznych w gminach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  | Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Środki inwestorów, gmin, fundusze pomocowe |
|  | Budowa elektrowni wiatrowych w gminach |  |  |  |  |  |  |  |  | Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Środki inwestorów, gmin, fundusze pomocowe |
|  | Budowa biogazowni w gminach |  |  |  |  |  |  |  |  | Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Środki inwestorów, gmin, fundusze pomocowe |
|  | Budowa elektrowni wodnych w gminach |  |  |  |  |  |  |  |  | Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Środki inwestorów, gmin, fundusze pomocowe |

Źródło: Opracowanie własne.

### 7.2.6. Wytyczne do sporządzania programów gminnych.

Do opracowania kompleksowych programów mających na celu ograniczenie wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności na szczeblu gminnym niezbędnym będzie uwzględnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania poszczególnych gmin, systemów zasilania ich w energię, wykorzystania tej energii, wykorzystania surowców, zużycia wody, wprowadzenia systemów wtórnego wykorzystania odpadów, stopnia gazyfikacji oraz sposobów ogrzewania itd.

W podstawowych zadaniach mających na celu określenie wskaźników, materiałochłonności (w tym odpadowości) i energochłonności na terenie powiatu poprzez zaplanowane działania na obszarach poszczególnych gmin należy uwzględnić:

- określenie termoizolacyjności budynków,

- stopień wykorzystania energii i jej zasoby,

- stopień wykorzystania surowców i ich zasoby,

- stopień gazyfikacji gmin,

- systemy umożliwiające wykorzystanie surowców wtórnych,

- rynek surowców wtórnych,

- ocenę zużycia energii przez oświetlenie uliczne,

- ocenę zastosowanych technologii w odniesieniu do ich wodochłonności energochłonności, materiałochłonności,

- edukację mieszkańców w zakresie racjonalnego korzystania z energii.

- wspieranie inicjatyw w zakresie wykorzystania energii odnawialnej (stworzenie punktu konsultacyjnego),

- opracowanie gminnej strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii (zbilansowanie potrzeb energetycznych na cele suszarnicze z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, pełne zbilansowanie biomasy itp.),

- opracowanie strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- sporządzenie bilansu biomasy: drewna i słomy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne,

- bilans taki musi uwzględnić potrzeby rolnictwa w zakresie słomy. Na cele energetyczne można przeznaczyć nadwyżki słomy,

- restrykcyjne przestrzeganie zakazu wypalania łąk, ściernisk, nieużytków itp.

- wspieranie inicjatyw podejmowanych w zakresie zastępowania, jako nośnika energii,

- paliwa stałego źródłami energii odnawialnej.

# Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych.

Zagadnienia ochrony środowiska w ujęciu sektorowym.

Przeciwdziałaniem dla niekontrolowanej ekspansji gospodarczej jest przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju, który polega na prowadzeniu szerokiej działalności człowieka, ciągłym rozwoju gospodarczym i społecznym przy niedopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz na podejmowaniu działań zmierzających do naprawy zniszczonych elementów środowiska. Oznacza to, że w każdej dziedzinie działalności gospodarczej, która może oddziaływać na środowisko, należy przyjąć określone zasady i cele, które ograniczą lub wyeliminują ten negatywny wpływ. Wskazówki w tej sprawie przedstawione zostały w dokumencie Rady Ministrów: Wytyczne Dotyczące Zasad i Zakresu Uwzględniania Zagadnień Ochrony Środowiska w Programach Sektorowych oraz w Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 (M.P. z 2009 r. Nr 34, poz. 501).

W chwili obecnej do głównych zagrożeń z tytułu rozwoju przemysłu, handlu i sektora usług należą: emisja zanieczyszczeń do powietrza i wód, degradacja powierzchni ziemi i krajobrazu, emisja hałasu, możliwość wystąpienia poważnej awarii.

Głównym celem dla zrównoważenia produkcji przemysłowej na terenie Powiatu jest: dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko poprzez wdrożenie pro środowiskowych wzorców i modelu produkcji oraz zasad planowania przestrzennego i obowiązujących przepisów prawnych.

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, zakłady przemysłowe powinny ponosić całkowitą odpowiedzialność za podejmowane działania mogące pogorszyć stan środowiska przyrodniczego.

Istotne jest, aby sprawcy zanieczyszczeń i przekształceń nie ograniczali się do naprawy zaistniałych szkód i spełnienia wymogów określonych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska, ale zmierzali do zapobiegania i minimalizacji negatywnych oddziaływań. Istotne jest również, aby nowopowstające podmioty gospodarcze nie należały do jednostek silnie oddziałujących na środowisko. Nowe zakłady produkcyjne powinny być lokalizowane w wyznaczonych strefach rozwoju tego typu działalności. Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w ramach produkcji przemysłowej, usług i handlu proponuje się wprowadzenie następujących zasad zrównoważonego rozwoju:

- zasada zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń,

- zasada utrzymania i ochrony istniejących zasobów środowiska przyrodniczego,

- zasada racjonalnego zagospodarowania powierzchni ziemi przy zachowaniu wysokiego udziału terenów zielonych,

- zasada stosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT), w tym technologii energooszczędnych z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej oraz energii odnawialnej,

- zasada ograniczania ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz jej skutków dla ludzi i środowiska.

Działaniem wspomagającym aktywność zakładów na rzecz ochrony środowiska jest wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego. Oznacza to włączenie środowiska i jego ochrony do celów strategicznych firmy i przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarządu firmy.

Transport.

Przez Powiat Stalowowolski przebiegają sieci komunikacyjne, odgrywające istotną rolę w komunikacji całego obszaru południowo - wschodniej Polski. Na kierunku północ – południe przebiega droga krajowa nr 77 Lipnik – Przemyśl, stanowiąca połączenie docelowo biegnącego na północ szlaku krajowego w kierunku Warszawy, natomiast w kierunku południowo – wschodnim, na Ukrainę. Ponadto przez obszar powiatu stalowowolskiego przebiegają ważne ciągi dróg wojewódzkich tj. nr 871 Stalowa Wola – Tarnobrzeg, nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola, nr 854 Annopol – Gorzyce, nr 872 Łoniów – Nisko, nr 861 Bojanów – Kopki, nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka, nr 857 Modliborzyce – Zaklików pełniące znaczącą funkcję w sieci komunikacyjnej województwa podkarpackiego, a także jako połączenia ciągów krajowych południowo – wschodniej Polski.

Perspektywiczne cele zrównoważenia sektora transportu dla Powiatu obejmują:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- usprawnienie połączeń komunikacyjnych i kolejowych,

- poprawę warunków podróżowania w transporcie indywidualnym i zbiorowym,

- utwardzenie nawierzchni dróg,

- doprowadzenie do ogólnej przepustowości szlaków i węzłów infrastruktury transportowej, a także jej rozmieszczeniu przestrzennemu, do stanu w pełni odpowiadającego rzeczywistym potrzebom przewozowym,

- spełnienie wszystkich wymaganych w prawie polskim i międzynarodowym warunków bezpieczeństwa przy przewozach ładunków niebezpiecznych,

- wdrożenie płynnej regulacji ruchu w obszarach o jego największym natężeniu,

- zmniejszenie technicznych ograniczeń w zakresie rozwoju transportu rowerowego, poprzez wybudowanie lub wyznaczenie, na wszystkich obszarach zabudowanych, ścieżek rowerowych oraz odpowiednio zagospodarowanych miejsc do parkowania rowerów,

- poprawa stanu istniejących dróg i ulic poprzez ich przebudowę, i modernizację.

Gospodarka komunalna i budownictwo.

Na terenie Powiatu jedną z istotnych gałęzi działalności człowieka, wywierającej presję na środowisko, jest postępująca urbanizacja. Zamierzenia w zakresie uzyskania docelowych cech zrównoważenia gospodarki komunalnej i budownictwa obejmują:

  - Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i regulacji Unii Europejskiej, a także określonych regułami racjonalności i dobrej praktyki gospodarowania, dotyczących stanu infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej w zakresie: uzdatniania wody do picia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów, ograniczania emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, opomiarowanie zużycia wody i ciepła, zmniejszenie strat przesyłowych wody i ciepła.

  - Tworzenie bądź utrzymanie ładu przestrzennego w mieście, obejmującego zachowanie właściwych relacji pomiędzy terenami zabudowanymi i terenami otwartymi, zaplanowany, zharmonizowany z krajobrazem kształt architektoniczno – urbanistyczny pojedynczych budynków i ich zespołów, dbałość o czystość i porządek.

  - Ograniczenie samowoli budowlanej.

  - Szerokie wdrażanie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych (organizacja zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza uciążliwość dla środowiska, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i rekultywacja zajętego terenu po zakończeniu inwestycji, itp.), skuteczne wspierane nadzorem inwestorskim i administracyjnym w pełni wykorzystującym zalecenia zawarte w wykonanych ocenach oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko.

Rolnictwo i leśnictwo.

Planowane do uzyskania, docelowe cechy zrównoważenia sektora rolnictwa i leśnictwa obejmują:

- Rozwój i tworzenie gospodarstw ekologicznych.

- Powstawanie gospodarstw agroturystycznych.

Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w turystyce i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystaniu odpadów), rozwoju produkcji urządzeń służących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku.

Ze względu na ciągły rozwój gospodarczy należy zadbać o uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wniosków wynikających z istniejącej lub planowanej lokalizacji terenów chronionych wraz z ich otulinami.

# Edukacja ekologiczna.

Program działań dla sektora edukacji ekologicznej.

Edukacja ekologiczna powinna przyczyniać się do wykreowania społeczeństwa świadomego powiązań między zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi i politycznymi.

Podstawowym celem edukacji ekologicznej jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Duże znaczenie dla edukacji ekologicznej ma zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz możliwość instytucjonalnego zabezpieczenia dla wyrażania przez społeczeństwo swoich opinii i wpływ na podejmowanie decyzji środowiskowych. Edukacja ekologiczna regulowana jest przez akty prawne, dokumenty rządowe i międzynarodowe oraz porozumienia międzynarodowe. W ramach edukacji ekologicznej wskazane są natychmiastowe działania we wszystkich sferach kształcenia i doskonalenia kadr zarządzających środowiskiem. Niezwykle istotne jest kształtowanie postaw proekologicznych obywateli.

Edukacja ekologiczna, poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, pomoże realizować ideę zrównoważonego rozwoju powiatu.

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej opublikowana przez Ministerstwo Środowiska w 2001 r. ma na celu:

- Upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również pracę i wypoczynek człowieka, czyli objęcie edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wdrożenie edukacji ekologicznej, jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej.

- Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujących propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty realizujące projekty edukacyjne dla lokalnej społeczności.

- Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.

W Programie Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r. jako jeden z celów strategicznych przyjęto: stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa oraz poprawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.

Kierunki działań w zakresie realizacji celu strategicznego:

- edukacja ekologiczna w zakresie kształtowania postaw konsumentów sprzyjających osiąganiu efektów ekologicznych,

- rozwijanie edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach szkolnictwa,

- współpraca instytucji publicznych z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi,

- propagowanie zagadnień ochrony ekosystemów, ochrony krajobrazu, kształtowanie norm i zachowań sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej,

- szkolenia dla samorządów oraz społeczności lokalnych w zakresie: informacji o środowisku oraz udziału społeczeństwa w zakresie podejmowania decyzji o działaniach inwestycyjnych (procedury ocen oddziaływania na środowisko),

- doskonalenie baz danych o środowisku w postaci elektronicznej, dostępnej za pośrednictwem Internetu,

- wsparcie wybranych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,

- szkolenia obejmujące zagadnienia środowiskowe: szkolenia organizowane przez pracodawców, instytucje publiczne, i organizacje społeczne (praca ciągła),

- szkolenia dla samorządów oraz społeczności lokalnych w zakresie informacji i komunikacji społecznej i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o działaniach inwestycyjnych (procedury ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, planów i programów),

- współpraca samorządów wszystkich szczebli w zakresie prezentacji o treściach ekologicznych w ramach oferty programowej regionalnych i lokalnych ośrodków telewizyjnych, radiowych i prasowych (praca ciągła),

- wspieranie rynkowej konkurencyjności produktów i usług przyjaznych środowisku poprzez uaktywnienie ich marketingu i reklamy, a w uzasadnionych przypadkach także ograniczone subsydiowanie ich cen (praca ciągła),

- szkolenia dla zarządów zakładów przemysłowych w zakresie nowych możliwościach technologicznych oraz możliwościach korzystnego finansowania lub dofinansowania przez fundacje, leasingowania urządzeń i linii produkcyjnych lub kredytowania, przez wskazane banki, przedsięwzięć i technologii o charakterze proekologicznym,

- wspieranie jednostek zarządzających cennymi przyrodniczo obszarami chronionymi w zakresie: organizowania wystaw o charakterze edukacyjnym, działalności w zakresie muzealnictwa o charakterze przyrodniczym, rozwoju ścieżek edukacyjnych w terenie, organizacji wykładów i prelekcji, współpracy z innymi placówkami naukowo dydaktycznymi na terenie kraju i zagranicą, działalności wydawniczej (biuletyny, broszury i inne).

Program działań dla Powiatu Stalowowolskiego.

Celem strategicznym jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności, za jakość środowiska.

Kierunki działań do 2021 r.:

- organizowanie akcji promocyjnych i konkursów w zakresie efektywności energetycznej, oszczędzania wody, ochrony przed hałasem oraz zrównoważonego transportu,

- kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji w gospodarstwie domowym prowadzących do zmniejszenia ilości odpadów i ich segregacji,

- działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, władz szczebla lokalnego w zakresie zrozumienia celów ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, stałe podejmowanie działań informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych w formie publikacji w środkach masowego przekazu, kursów, szkoleń, wystaw, konkursów, imprez masowych itp.,

- promowanie podmiotów gospodarczych posiadających wdrożone systemy zarządzania środowiskowego (EMAS, ISO 14001) i znaki jakości,

- upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wiatr, słońce, biomasa).

Strategia działań.

Wśród najważniejszych celów krótkookresowych, realizowanych do 2019 r. powinny znaleźć się:

- prowadzenie systemu informacji o środowisku dla mieszkańców Powiatu,

- edukacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu,

- propagowanie i promowanie zachowań służących ochronie przyrody i krajobrazu,

- współpraca instytucji publicznych z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi,

- edukacja ekologiczna w szkolnictwie.

Działania długoterminowe na rzecz realizacji celów do 2023 r. zostały określone, jako zagadnienia edukacji szkolnej, edukacji dorosłych i edukacji w zakresie kształtowania postaw konsumentów.

Realizować powinno się:

- włączenie szkół do realizacji różnych aspektów polityki ochrony środowiska,

- podniesienie świadomości ekologicznej dorosłych,

- edukacja ekologiczna w zakresie komunikacji, transportu, gospodarki odpadami, racjonalizacji zużycia wody, energii cieplnej i elektrycznej,

- promowanie niekonwencjonalnych źródeł energii, np. biopaliw,

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii, bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego.

Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną.

Do instytucji wspierających edukację ekologiczną należą między innymi:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej,

- Ministerstwo Środowiska,

- Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,

- Lasy Państwowe,

- Krajowy Zarząd Parków Narodowych,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),

- Instytut Ochrony Środowiska,

- Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych,

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

- Instytut Badawczy Leśnictwa,

- Państwowy Instytut Geologiczny,

- Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (między innymi Natura 2000),

- Centrum Badań Ekologicznych PAN,

- Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,

- Centrum Gospodarki Odpadami, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

- Serwis informacyjny organizacji pozarządowych (szkolenia, kampanie i wydarzenia ekologiczne),

- Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego,

- Fundacja Nasza Ziemia – krajowy koordynator akcji "Sprzątanie Świata",

- Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Wśród wielu podmiotów, na których spoczywa obowiązek prowadzenia edukacji ekologicznej, wyraźnie wyróżniono samorządy. W tym celu organy samorządowe powinny:

- współdziałać przy opracowywaniu i realizacji lokalnych programów edukacji ekologicznej, wynikających z Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz lokalnej Agendy 21, z organizacjami, instytucjami, zakładami pracy, przedstawicielami społeczności lokalnych,

- utrzymywać ścisłą współpracę ze szkołami, zapewniając im warunki do prowadzenia edukacji ekologicznej,

- zapewniać społeczeństwu dostęp do niezbędnych informacji przydatnych w procesie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania środowiskiem.

Program promocji i edukacji w zakresie ochrony środowiska.

Założenia ogólne

Właściwa realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie Powiatu Stalowowolskiego wymaga przygotowania Programu Edukacji Ekologicznej, obejmującego działania ukierunkowane na wszystkie grupy wiekowe. W programie zawarte zostaną wszystkie zaplanowane działania, wraz z podaniem terminów ich realizacji i podmiotami odpowiedzialnymi za ich wdrożenie.

Zaznaczyć należy, iż działające w Polsce organizacje odzysku mają do zaoferowania wiele programów ekologicznych poruszających przede wszystkim tematykę ochrony środowiska i gospodarki odpadami, które mogą być pomocne w prowadzeniu omawianych działań przez jednostki samorządowe. W oparciu o ww. programy edukacyjne można stworzyć spójny program poruszający wszystkie zagadnienia związane z całością tematu ochrony środowiska.

Proponowane formy programu promocji i edukacji

Program promocji i edukacji realizowany będzie przy zastosowaniu różnorodnych form: oświatowych, kulturalnych i reklamowych.

Formy oświatowe:

- prowadzenie działań oświatowo - informacyjnych w formie lekcji, gawęd, prelekcji ekologicznych według przyjętego uprzednio standardu dydaktycznego uwzględniającego lokalny wymiar problemu segregacji odpadów, ochrony powietrza, wody i zróżnicowanie wiekowo - edukacyjne odbiorców,

- konkursy wiedzy ekologicznej,

- wycieczki obrazujące w sposób bezpośredni potrzebę segregacji odpadów: składowiska odpadów komunalnych i inne instalacje do unieszkodliwiania odpadów, oczyszczalnie ścieków oraz zapobieganie zanieczyszczeniom wód i powietrza,

- wykonanie strony internetowej, informującej o działaniach ekologicznych na terenie powiatu,

- zaangażowanie młodzieży w akcję lokalizacji i likwidacji „dzikich wysypisk”,

- rozszerzenie współpracy placówek oświatowych z Organizacjami Odzysku na rzecz ochrony środowiska,

- spotkanie z profesjonalnymi ekologami zajmującymi się tematami ekologii.

Formy kulturalne:

- konkursy plastyczne dotyczące ochrony środowiska na terenie Powiatu Stalowowolskiego dla dzieci i młodzieży z wystawami prac w poszczególnych szkołach,

- plenerowe akcje plastyczne i pikniki z udziałem uczniów zorganizowana oddzielnie lub połączona z obchodami np. Dnia Ziemi czy akcji „Sprzątanie Świata” ,

- konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych zbiórka makulatury ,

- projekcje filmów fabularnych (tzw. kulturowych) lub dokumentalnych mówiących o potrzebie ochrony wód, zapobiegania powstawaniu ścieków i segregacji odpadów.

Formy reklamowe:

Działania reklamowe będą miały na celu: zwiększenie znajomości nowego sposobu postępowania z odpadami, a zarazem zaznajomienie z nowymi pojemnikami na odpady, ochronę powietrza i wód. Działania te polegać będą na nakłanianiu mieszkańców do wypróbowania nowego rodzaju segregacji odpadów, oszczędzania wody czy ograniczenia wylewania ścieków do gruntu i wód. Działania reklamowe muszą przenikać wspomniane wcześniej formy oddziaływań kulturalnych i oświatowych.

Lista przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2016 - 2023.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji Poszczególne lata |  |  |  |  |  |  |  | Cel przedsięwzięcia | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Zadania własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez stronę internetową Starostwa i miejscową prasę |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Budżet Powiatu, Fundusze pomocowe |
|  | Działania w zakresie zapewnienia dostępu do informacji o środowisku |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Budżet Powiatu, Fundusze pomocowe |
|  | Organizowanie akcji, szkoleń, konferencji oraz przedsięwzięć o tematyce proekologicznej |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Budżet Powiatu, Fundusze pomocowe |
| Zadania koordynowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wspieranie obchodów akcji proekologicznych w tym Dnia Ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Budżety gmin, Powiatu, fundacje proekologiczne |
|  | Organizowanie festynów, wydarzeń ekologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Budżety gmin, Powiatu, fundusze pomocowe |
|  | Wspieranie szkół, instytucji i stowarzyszeń przy organizowaniu konkursów i zadań o tematyce ekologicznej |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Budżety gmin |
|  | Popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów – akcje edukacyjne, promowanie punktów zbiórki poprzez ulotki reklamowe i afisze |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Budżety gmin, organizacje odzysku, fundacje proekologiczne |
|  | Organizowanie szkoleń dla pracowników Starostwa i Urzędów Gmin |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Budżet Powiatu, budżety gmin |
|  | Podnoszenie kwalifikacji administracji ochrony środowiska działającej na terenie Powiatu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa jakości usług świadczonych dla mieszkańców powiatu | Budżety gmin, środki Powiatu, środki pomocowe |
| Wytyczne dla gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie edukacji mieszkańców Powiatu na temat konieczności oszczędzania energii. |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Środki organizacji ekologicznych, budżety gmin |
|  | Edukacja mieszkańców Powiatu w zakresie prawidłowej gospodarki wodnej. |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Środki organizacji ekologicznych, budżety gmin |
|  | Edukacja mieszkańców powiatu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska. |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | Środki organizacji ekologicznych, budżety gmin |
|  | Edukacja mieszkańców powiatu na temat konieczności ochrony przyrody i krajobrazu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców | budżety gmin, środki stowarzyszeń, fundacji |

Źródło: Opracowanie własne.

# Zarządzanie ochroną środowiska.

  - . Instrumenty prawne.

Wśród instrumentów prawnych wyróżniamy decyzje administracyjne, rejestry i opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Należą do nich:

Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia:

- zintegrowane,

- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- na wytwarzanie odpadów,

- wodnoprawne.

Zgłoszenia instalacji niewymagających pozwoleń, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zezwolenia, między innymi na:

- przetwarzanie, zbieranie odpadów, transport odpadów (do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez Marszałka).

- przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt.

Oceny, między innymi:

- jakości powietrza,

- jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- stanu akustycznego środowiska,

- pól elektromagnetycznych w środowisku.

Rejestry, między innymi:

- terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych,

- zawierające informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby,

- rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych.

Programy, miedzy innymi:

- programy ochrony powietrza,

- programy zalesień,

- programy ochrony środowiska przed hałasem.

Plany, miedzy innymi:

- plany działań, sporządzane w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu, plany gospodarowania wodami dorzecza,

- zewnętrzne plany ratownicze,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- plany ochrony przeciwpowodziowej,

- plany urządzenia lasów,

- plany ochrony dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i parków narodowych.

  - Instrumenty strukturalne.

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie rozwoju wraz z programami sektorowymi a także programy ochrony środowiska i to one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Należą do nich:

- Strategia Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego,

- Plany Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu Stalowowolskiego.

  - Instrumenty społeczne.

Instrumenty społeczne to przede wszystkim edukacja ekologiczna, informacja i komunikacja (porozumiewanie się) oraz współpraca. Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja potęguje proces edukacji. Z drugiej strony, w przypadku osiągnięcia właściwego poziomu edukacji, komunikacja z grupami zadaniowymi jest łatwiejsza, a przekazywane informacje są właściwie wykorzystywane.

Pod pojęciem edukacji ekologicznej należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem w trakcie podejmowanych działań inwestycyjnych. Należy jednak pamiętać, że głównym celem prowadzonej edukacji ekologicznej jest zmiana postaw (nawyków) społeczeństwa w odniesieniu do poszczególnych dziedzin życia tak, aby były one zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na specyfikę tego zagadnienia trzeba mieć świadomość, że jest to proces wieloletni.

Działania edukacyjne powinny być realizowane w różnych formach i na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji.

W szczególności powinny być organizowane szkolenia dla:

- pracowników administracji rządowej i samorządowej,

- samorządów mieszkańców,

- nauczycieli szkół wszystkich szczebli,

- członków organizacji pozarządowych,

- dziennikarzy,

- dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.

Rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem są niezbędne dla sukcesu realizowanej edukacji ekologicznej.

Informacja i komunikacja jest potrzebna do stymulacji wdrażania konkretnych działań, zatem konieczne jest powstanie systemu przepływu informacji do grup zadaniowych i wewnątrz nich. Ta forma współpracy będzie prowadzić do większego zaangażowania wszystkich partnerów w realizację polityki ochrony środowiska. Niezbędne jest również, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły w sposób bezpośredni (np. Właścicieli posesji, przez które będzie przebiegać wodociąg). Nie może mieć miejsca sytuacja, że o planowanych zamierzeniach dowiadują się oni z „innych” źródeł np. prasy. W takim przypadku wielokrotnie zajmą oni postawę negatywną (czasami nawet wrogą) w stosunku do planowanej inwestycji. Jak uczy doświadczenie wydłuża to lub nawet czasami uniemożliwia realizacje planowanych celów.

Z punktu widzenia ochrony środowiska bardzo ważna jest również współpraca pomiędzy służbami ochrony środowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. Powinny to być relacje partnerskie, które będą prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć. i tak pozarządowe organizacje ekologiczne mogą zajmować się zarówno działaniami planistycznymi (przygotowywać plany ochrony rezerwatów i parków narodowych, prowadzić konstruktywne programy ochrony różnych gatunków czy typów siedlisk) jak również realizować prośrodowiskowe inwestycje np. związane z alternatywnymi źródłami energii.

Tradycyjną rolą organizacji jest też prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska i monitoringu. Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym elementem skutecznego zarządzania realizującego zasady zrównoważonego rozwoju.

  - Instrumenty finansowe.

Do instrumentów finansowych należą:

- opłaty za korzystanie ze środowiska,

- administracyjne kary pieniężne,

- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,

- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska,

- opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin.

Najczęstszymi źródłami finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska są:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (krajowe i zagraniczne),

- środki pozyskiwane z Programów Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej,

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju - Bank Światowy),

- kredyty udzielane przez banki komercyjne.

Szacunkowe potrzeby na realizację Programu w latach 2016 - 2019.

| Lp. | Cel | Szacunkowe koszty w złotych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ochrona przyrody | 1 500 000 |
| 2 | Ochrona lasów | 280 000 |
| 3 | Ochrona gleb | 300 000 |
| 4 | Ochrona zasobów kopalin i powierzchni terenu | 80 000 |
| 5 | Poprawa jakości wód | 120 000 000 |
| 6 | Ochrona powietrza | 40 000 000 |
| 7 | Ochrona przed hałasem | 550 000 000 |
| 8 | Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym | 100 000 |
| 9 | Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi | 5 000 000 |
| 10 | Zapobieganie poważnym awariom i przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym | 2 000 000 |
| 11 | Racjonalne użytkowanie wody | 20 000 000 |
| 12 | Zmniejszenie zużycia energii nieodnawialnej | 10 000 000 |
| 13 | Rozwój edukacji ekologicznej | 100 000 |
| Razem |  | 749 360 000 |

Źródło: Dane Urzędów Gmin Powiatu.

Szacunkowe potrzeby na realizację Programu w latach 2020 – 2023.

| Lp. | Cel główny | Szacunkowe koszty w zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poprawa jakości środowiska (poprawa jakość wód, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi) | 400 000 000 |
| 2 | Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii (racjonalne użytkowanie wody i zmniejszenie zużycia energii nieodnawialnej) | 200 000 000 |
| 3 | Ochrona przyrody | 1 500 000 |
| 4 | Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego | 10 000 000 |
| 5 | Rozwój edukacji ekologicznej | 70 000 |
| Razem |  | 10 070 000 |

Źródło: Dane Urzędów Gmin powiatu.

  - Możliwości pozyskania środków na realizację Programu z różnych źródeł finansowania.

Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą z następujących źródeł:

- Budżet Państwa,

- Własne środki samorządu terytorialnego,

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Fundusze Unii Europejskiej,

- Kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach,

- Komercyjne kredyty bankowe,

- Własne środki inwestorów.

Na realizację części zadań samorząd terytorialny będzie musiał przeznaczyć własne środki. Jest to niezbędne również z tego względu, że do uzyskania niektórych dotacji konieczne jest zainwestowanie w przedsięwzięcie własnych środków na wymaganym poziomie. Fundusze te pochodzą z bieżących środków, takich jak np. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Fundusze ochrony środowiska mają za zadanie wspieranie realizacji inwestycji ekologicznych, a także działań nie inwestycyjnych (edukacja ekologiczna, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚiGW)

Celem działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.

Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) odbywa się w ramach następujących dziedzin:

- ochrona powietrza,

- ochrona wód i gospodarka wodna,

- ochrona powierzchni ziemi,

- ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo,

- geologia i górnictwo,

- edukacja ekologiczna,

- programy międzydziedzinowe,

- nadzwyczajne zagrożenia środowiska

- ekspertyzy i prace badawcze.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być między innymi:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorstwa,

- instytucje i urzędy,

- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),

- administracja państwowa,

- osoby fizyczne.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) stosowane są trzy formy dofinansowywania:

- finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, konsorcja, czyli wspólne finansowanie Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z bankami, linie kredytowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługiwane przez banki);

- finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia);

- finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW)

Pomoc finansowa ze środków Funduszu może być udzielana w formie:

a) pożyczki,
b) dotacji,
c) dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów.

Podstawową formą pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) są oprocentowane pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach.

Zadania priorytetowe na rok 2015:

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:

1) Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

2) Efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych.

3) Adaptacja sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu.

1.2. Główne przedsięwzięcia priorytetowe:

- budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków, zwłaszcza ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

- przeciwdziałanie eutrofizacji wód w zbiornikach zaporowych Solina – Myczkowce i Besko poprzez budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych w zlewniach tych zbiorników;

- zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód, poprzez realizację zbiorników małej retencji;

- ochrona zasobów wód podziemnych;

- usuwanie strat w sieciach, oszczędzanie wody w przemyśle i na cele konsumpcyjne;

- zapewnienie dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia. Budowa i rozbudowa ujęć wodnych, stacji uzdatniania wody oraz budowa systemów wodociągowych, w szczególności realizowanych w ramach programów porządkowania gospodarki ściekowej;

- zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej.

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi:

1) Minimalizacja ilości składowanych odpadów.

2) Wykorzystanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na cele energetyczne.

3) Promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.

2.1. Główne przedsięwzięcia priorytetowe:

- budowa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem ciepła i energii do celów gospodarczych;

- budowa instalacji przetwarzania odpadów na użyteczne, łatwo zbywalne surowce lub półprodukty;

- tworzenie ogólnodostępnych dla mieszkańców punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- wdrażanie zmian technologicznych zapobiegających powstawaniu odpadów lub zapewniających ich minimalizację w procesach produkcji;

- realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych, w tym osadów z oczyszczalni ścieków;

- zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych;

- przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz innych odpadów niebezpiecznych.

3. Ochrona atmosfery:

1) Poprawa jakości powierza.

2) Wspieranie budowy i wykorzystania rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

3.1. Główne przedsięwzięcia priorytetowe

- likwidacja tzw. „niskich” źródeł emisji na terenach miast, w szczególności w strefach i aglomeracjach, dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza;

- realizacja przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji oraz rozwoju biogazowni;

- realizacja zadań mających na celu poprawę stanu czystości powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych woj. podkarpackiego;

- racjonalizacja gospodarki energią, wdrażanie technologii i przedsięwzięć ograniczających zużycie energii w przemyśle i gospodarce komunalnej.

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów:

1) Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji, ochrona korytarzy ekologicznych i zapewnienie zrównoważonego rozwoju leśnictwa, gospodarki rolnej i rybackiej.

4.1. Główne przedsięwzięcia priorytetowe:

- ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych i dzikich zwierząt w szczególności w parkach narodowych;

- dokumentowanie zasobów przyrodniczych województwa podkarpackiego oraz czynna ochrona obiektów przyrodniczych;

- czynna ochrona gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, które są chronione lub zagrożone wyginięciem, w tym przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu NATURA 2000;

- rewaloryzacja szczególnie cennych zabytkowych założeń ogrodowych.

Inne działania ochrony środowiska:

1) Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.

2) Działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii, a także ich skutków.

3) Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska.

4) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

5.1. Główne przedsięwzięcia priorytetowe:

- tworzenie nowych lub modernizacja istniejących stanowisk pomiarowych i innych narzędzi w zakresie monitoringu;

- zwiększenie skuteczności ochrony środowiska w tym nabywanie specjalistycznego sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w działaniach ratunkowych i zabezpieczających;

- remonty i odtworzenia elementów infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych przez powódź;

- współfinansowanie programów edukacyjnych o zasięgu regionalnym, w tym uwzględniających profilaktykę przeciwpowodziową;

- rozwój bazy o szczególnym znaczeniu dla edukacji przyrodniczej.

Fundusze unijne.

Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące nowego podejścia do polityki spójności UE na lata 2014–2020. Ich celem jest modernizacja działania funduszy wspierających politykę spójności oraz ścisłe dostosowanie rozdziału środków regionalnych do potrzeb związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy i z zapewnieniem inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – czyli do realizacji celów strategii „Europa 2020”.

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Wspólne ramy strategiczne, obejmujące priorytetowe cele UE, będą odnosić się do wszystkich funduszy, w tym do polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki morskiej i rybołówstwa. Programy wielofunduszowe, łączące środki z EFRR, EFS i Funduszu Spójności, pozwolą poprawić koordynację działań oddolnych i usprawnić zintegrowany rozwój.

Na lata 2014 – 2020 Komisja zaproponowała uproszczone ramy obejmujące dwa cele, a mianowicie Inwestycje w rozwój zatrudnienie” w państwach członkowskich i regionach oraz „europejską współpracę terytorialną”. Koncepcja ta jest zgodna ze strategią „Europa 2020”, w ramach której wszystkie regiony wnoszą swój wkład w realizację celu ogólnego w postaci inwestycji w rozwój i zatrudnienie, ale środki i zakres interwencji są zróżnicowane zależnie od stopnia rozwoju gospodarczego regionu.

Źródłami finansowania nowej polityki spójności krajów Unii Europejskiej są trzy fundusze:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

- Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

- Fundusz Spójności (FS)

Aby było możliwe wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS), przygotowane zostały programy, które opisują kto i na co może otrzymać dotację. Obecnie wszystkie cele zawarte w Narodowej Strategii Spójności (NSS) będą realizowane przez określone programy finansujące, a są to miedzy innymi:

- Program Infrastruktura i Środowisko – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,

- Program Innowacyjna Gospodarka – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Programów Regionalnych – finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oprócz polityki regionalnej Unia Europejska kładzie także spory nacisk na politykę rolną. W Polsce przejawia się to w istnieniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem programu będzie, przede wszystkim, poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (POIiŚ)

Celem POIiŚ 2014-2020 jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój, który oznacza budowanie silnej, stabilnej i konkurencyjnej gospodarki, sprawnie i efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, tj. jednocześnie uwzględnia wymiar środowiskowy i gospodarczy prowadzonych inwestycji. Program POIiŚ 2014 – 2020 nakłada większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Środowiskowe priorytety określone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 (POIiŚ) to:

Priorytet 1 – Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, celem jest zwiększenia efektywności energetycznej, zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE oraz redukcji emisji CO2.

Priorytet 2 – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenia możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym (głównie powodziom i suszom) i reagowaniu na nie oraz zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz zwiększenie dostępności ludności do infrastruktury środowiskowej.

Priorytet 3 – Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej, celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców obszarów funkcjonalnych miast.

Priorytet 4 – Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego, celem jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

Priorytet 5 – Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju zasobów kultury dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Program ten jest w całości realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem strategicznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W szczególności chodzi tu o koncentrację na obszarach zatrudnienia, edukacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej oraz o budowę sprawnej administracji publicznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma na celu wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

Wszystkie działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają wpływać na zwiększenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Wdrażanie wyżej wymienionych celów odbywać się będzie poprzez realizację projektów miękkich, takich jak szkolenia, seminaria, programy rozwojowe, doradztwo.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Program ten ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności (w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym). W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe, które chcą pomóc firmom we wdrażaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Ponadto Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje duże projekty, które mają na celu stworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Ważne jest, aby firma, która chce pozyskać środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka chciała realizować projekt związany z innowacyjnością produktową (wytworzenie nowego, lepszego produktu), procesową (wytworzenie produktu w inny, nowocześniejszy sposób), marketingową lub organizacyjną. Należy pamiętać, że w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjne projekty (tzn. o zasięgu lokalnym i regionalnym) będą finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Głównym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Instytucje odpowiedzialne za realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) to:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) – jest to Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Instytucje Pośredniczące, które będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów w ramach Programu:

- Ministerstwo Gospodarki (MG)

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) formułuje ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w trzy priorytety określone w głównym dokumencie kierunkowym dla polityki spójności, jakim jest „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020”.

Jednym z priorytetów Strategii Europa 2020 jest rozwój zrównoważony rozumiany, jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, niskoemisyjnej i konkurencyjnej. W powyższej Strategii określone zostały działania na rzecz budowy gospodarki opartej o zasadę rozwoju zrównoważonego wyraźnie wskazując, że cele środowiskowe powinny być dopełnione działaniami na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki wzmacniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. W związku z powyższym, zakres interwencji RPO WP 2014-2020 obejmuje także działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystywania zasobów, dostosowania do zmian klimatu, budowy podstaw gospodarki niskoemisyjnej oraz wewnątrz regionalnej dostępności transportowej.

Dofinansowania na cele zawarte w niniejszym Programie można uzyskać w ramach osi priorytetowych III – Czysta energia oraz IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW)

Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program rozwoju obszarów wiejskich stanowić będzie kontynuację i rozwinięcie kierunków wsparcia realizowanych w okresie po przystąpieniu polski do UE. W latach 2014 – 2020 realizowanych będzie sześć priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Obejmują one ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, poprawę konkurencyjności gospodarki rolnej, zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, poprawę organizacji łańcucha żywnościowego, promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym, zwiększanie włączania społecznego ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Szczególny nacisk położony będzie na dalsze wzmacnianie konkurencyjności sektora rolnego oraz kwestie środowiskowe.

  - Instrumenty karne.

Zgodnie z art. 272 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) środki finansowo - prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności:

1) Opłata za korzystanie ze środowiska,

2) Administracyjna kara pieniężna,

3) Zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 298 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska za:

1) przekroczenie określonych w pozwoleniach, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,

2) przekroczenie określonych w pozwoleniach, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu,

3) przekroczenie określonej w pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody,

4) naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami Ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), co do rodzaju i sposobów składowania lub magazynowania odpadów,

5) przekroczenie, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu poziomów hałasu. Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Instrumenty karne za nielegalne wydobycie kopalin:

Zgodnie z art. 177 pkt 2 prawa geologicznego, ten, kto wykonuje działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji, popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny, a powodując powstanie znacznej szkody w środowisku lub w mieniu - popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Jeżeli sprawca sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo takiej szkody, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 176 ust. 1 pkt 2 oraz art. 176 ust. 2 pr. geol.). Niezależnie od przepisów karnych działalność wymagająca koncesji wykonywana bez jej uzyskania podlega opłacie podwyższonej. Opłatę podwyższoną wymierza starosta.

  - Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska.

Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska powinno być realizowane zgodnie z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających (administracji rządowej, samorządowej) w układzie odpowiednim do poziomu (gmina, jednostki gospodarcze).

Istotną rolę w realizacji zadań związanych z zarządzaniem środowiskiem posiadają:

- Marszałek, Starosta, Prezydent, którzy sprawują nadzór pod względem zgodności z przepisami prawa podejmowanych uchwał przez samorządy województwa, powiatów i gmin, a także w przypadku Marszałka, czy Starosty posiadają kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń na korzystanie ze środowiska podmiotów gospodarczych, przez co w znacznym stopniu uczestniczy w realizacji Programu Ochrony Środowiska,

- Instytucje administracji specjalnej (zespolonej i niezespolonej), odpowiedzialne za kontrolowanie zakresu i sposobu gospodarczego korzystania ze środowiska, a także karanie działań sprzecznych z prawem i posiadanymi zezwoleniami,

- Podmioty gospodarcze samodzielnie kształtujące działalność, ale zobowiązane do zarządzania środowiskiem zgodny z wymogami obowiązującego prawa.

Zarządzanie realizacją Programu będzie odbywać się za pomocą instrumentów:

- prawnych i strukturalnych,

- społecznych,

- finansowych.

# Sposób kontroli oraz dokumenty realizacji Programu.

Projekt Programu Ochrony Środowiska podlega opiniowaniu przez instytucje nadrzędne takie jak Urząd Marszałkowski, a także Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jeśli wymagana jest procedura oddziaływania na środowisko. Wówczas organizowane są konsultacje społeczne. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, projekt jest uchwalany przez Radę Powiatu. Z wykonania Programu organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się Radzie Powiatu.

Podczas realizacji Programu muszą być uwzględnione:

- ścisłe powiązanie z programem procesu budowy i realizacji budżetu, a zwłaszcza budowy budżetu zadaniowego,

- zarządzanie jakością jako element zarządzania sferą usług publicznych w mieście,

- systemowe podejście do budowy marketingu (w tym promocji).

Istotną sprawą jest również informowanie opinii społecznej o postępach w realizacji wybranych zadań programu (wszystkimi kanałami komunikacji społecznej).

Zarządzanie realizacją to przede wszystkim:

- tworzenie i doskonalenie instrumentów realizacji,

- monitorowanie, czyli obserwacja realizacji celów i zadań programu oraz zmian w warunkach realizacji,

- aktualizacja Programu.

Weryfikacja i aktualizacja Programu odbywa się co 4 lata.

# Monitoring Programu.

W procesie wdrażania Programu Ochrony Środowiska ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania, jak i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje Programu.

Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:

- monitoring środowiska,

- monitoring Programu.

Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany, jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu.

Monitoring Programu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. Zarząd Powiatu będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Pod koniec 2019 r. nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2016 - 2019. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla nowej listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2020 - 2023. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań.

W cyklach czteroletnich odbywać się będzie weryfikacja i aktualizacja Programu. Oceniany będzie stopień realizacji celów ekologicznych (określonych w tym dokumencie dla okresu do 2020 r.). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232, z późn. zm.), a dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany Program Ochrony Środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Wymiernym efektem postępów w realizacji Programu będą zmiany wartości wskaźników charakteryzujących poszczególne zagadnienia Programu. Do głównych wskaźników należą:

- wskaźniki presji wywieranej na środowisko odnoszą się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość zasobów środowiska, przy czym możliwe jest rozróżnienie:

- wskaźników presji bezpośredniej, wyrażonej w kategoriach emisji zanieczyszczeń lub konsumpcji zasobów środowiska,

- wskaźników presji pośredniej, opisujących te szkodliwe formy działalności ludzkiej, które w efekcie prowadza do wywierania presji bezpośredniej,

- wskaźniki stanu odnoszą się do jakości środowiska i jakości jego zasobów, odnoszą się do ostatecznych celów realizacji Programu i powinny być konstruowane w sposób umożliwiający dokonanie przeglądowej oceny stanu środowiska i zmian dokonujących się w czasie,

- wskaźniki reakcji wskazują, w jakim stopniu społeczeństwo zainteresowane jest odpowiedzią na stan środowiska, reakcja społeczna dotyczyć może indywidualnych i kolektywnych działań prowadzących do ograniczenia, opanowania lub uniknięcia negatywnego oddziaływania na środowisko, ewentualnie powstrzymanie postępującej już degradacji środowiska.

Mierniki stopnia realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego.

| Dziedzina | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy (poziom odniesienia 2013/2014 r.) | Źródło danych |
| --- | --- | --- | --- |
| Poprawa jakości środowiska – jakość wód i zasoby wodne | Długość sieci wodociągowej [km] | 844,4 (2014 r.) | Dane gmin powiatu |
|  | Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 552,2 (2014 r.) | Dane gmin powiatu |
|  | Ludność korzystająca z oczyszczalni | 80061 osób | GUS |
|  | Ścieki komunalne odprowadzone i oczyszczone [dam3] | 2681 | GUS |
|  | Ludność korzystająca z kanalizacji | 70152 osób | GUS |
|  | Ludność korzystająca z wodociągu | 96872 osób | GUS |
| Gospodarka odpadami | Istniejące dzikie wysypiska w [szt.] | 1 (2014 r.) | GUS |
|  | Liczba zrekultywowanych składowisk [szt.] | 2 (2014 r.) | Dane gmin powiatu |
|  | Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami na terenie powiatu [szt.] | 2 (2013 r.) /2 (2014 r.) | Dane powiatu |
|  | Stopień redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska lub maksymalna składowana masa tych odpadów, w stosunku do wytworzonych w 1995 r. [%] | 17,72 (2014 r.) | Dane gmin powiatu |
|  | Masa odpadów komunalnych odebranych, jako zmieszane odpady komunalne [Mg] | 4774,3 (2014 r.) | Dane gmin powiatu |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie [Mg] | Bd |  |
| Poprawa jakości środowiska – jakość powietrza | Emisja poszczególnych zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych [ton/rok]: |  | GUS |
|  | Dwutlenek siarki | 4738 |  |
|  | Tlenki azotu | 2472 |  |
|  | Tlenek węgla | 963 |  |
|  | Dwutlenek węgla | 1179501 |  |
|  | Emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych [ton/rok] | 196 | GUS |
| Zrównoważone wykorzystanie materiałów wody i energii | Liczba elektrowni słonecznych lub innych wykorzystujących energię odnawialną [szt.] | 4 | URE |
| Ochrona przyrody i lasów | Powierzchnia lasów i gruntów leśnych [ha] | 43556 (2014 r.) | Dane powiatu |
|  | Lesistość [%] | 52 (2014 r.) |  |
|  | Powierzchnia obszarów chronionych [ha] | 9712,61 ha (z wyłączeniem obszarów NATURA 2000) | GUS |
| Ochrona kopalin | Liczba udokumentowanych w powiecie złóż kopalin [szt.] | 64 | Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce - PIG Warszawa |
| Poprawa jakości środowiska – ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym | Stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych [szt.] | 0 | WIOŚ Rzeszów |
| Edukacja ekologiczna | Liczba zrealizowanych akcji o charakterze edukacji ekologicznej [szt.] | 24 (2013 r.) / 33 (2014 r.) | Dane powiatu |
|  | Ilość ścieżek przyrodniczo –dydaktycznych [szt.] | 1 |  |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, dane Gmin i Starostwa Powiatowego, URE, PIG Warszawa, WIOŚ Rzeszów.

  - Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań.

Analizując możliwość zastosowania przedstawionych w Programie rozwiązań w oparciu o uwarunkowania dotyczące istniejącej infrastruktury, organizacji i zarządzania ochroną środowiska oraz sytuację finansową w powiecie, stwierdzono, że wszystkie zaproponowane przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania uwzględniając następujące warunki:

- etapowość wdrażania przewidzianych do realizacji zadań,

- ciągłe prowadzenie edukacji ekologicznej,

- zaangażowanie Powiatu oraz pozostałych podmiotów biorących udział w realizacji Programu,

- pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przewidzianych w Programie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.

12.2. Lista podmiotów, do których kierowane są obowiązki ustalone w Programie.

Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska powinna być zasada wykonywania zadań jednostek związanych z systemem zarządzania środowiskiem, świadomych istnienia Programu i ich uczestnictwa w nim. Z punktu widzenia Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to:

- Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem.

- Podmioty realizujące zadania Programu.

- Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu.

- Społeczność powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.

Podmioty z grupy pierwszej obejmujące jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje finansujące, instytuty naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe, związki komunalne i inne zaangażowane w organizację zarządzania będą partnerami w ramach zarządzania Programem. Administracja rządowa i samorządy powinny realizować swoje zadania ustalone w programie zgodnie z ich głównymi polami działań, a jednocześnie stosować zasady współdziałania, wzajemnej wymiany informacji, otwartości i przejrzystości w stosunku do współuczestniczących w realizacji Programu. Starosta odpowiedzialny jest za zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej na obszarze Powiatu, między innymi w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska. Włączanie do procesu realizacji zrównoważonego rozwoju szerokiego grona partnerów zapewnia jego akceptację i przyjmowanie odpowiedzialności tak za sukcesy jak i porażki. Rozkłada również środki i obowiązki regulując równomierność ich obciążeń na poszczególnych partnerów. Stąd ważnym elementem jest uspołecznienie procesu planowania i podejmowania decyzji, przejrzystość procedur włączających szerokie grono partnerów. W ten sposób uzyskuje się poczucie współodpowiedzialności i akceptacji a także można rozłożyć obciążenie środkami i obowiązkami na poszczególne szczeble i partnerów.

Partnerami tymi mogą być:

- administracja powiatu,

- samorządy gminne,

- spółki prywatne lub/i publiczne,

- instytucja finansowe,

- instytucje badawcze i szkoleniowe,

- stowarzyszenia społeczne,

- organizacje pozarządowe oraz fundacje,

- stowarzyszenia pracodawców oraz izby przemysłowo handlowe,

- związki zawodowe.

Istotny jest również rozwój partnerstwa ze wszystkimi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi programami działającymi w regionie, w celu zapewnienia maksymalnej synergii i efektów zwielokrotnienia pomiędzy tymi programami, jak również skupienia zasobów technicznych i finansowych.

Podmioty, które będą realizować zadania przedstawione w Programie:

- Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

- Urzędy poszczególnych gmin i miast Powiatu,

- Przedsiębiorstwa odbierające odpady,

- Zarządy dróg,

- Ochotnicza Straż Pożarna,

- Administratorzy cieków wodnych,

- Państwowa Straż Pożarna,

- Spółki wodne,

- Szkoły i przedszkola,

- Przedsiębiorstwa z sektora gospodarczego,

- Rolnicy,

- Biura projektowe,

- Inwestorzy zewnętrzni,

- Stowarzyszenia i fundacje.

Podmioty kontrolujące i nadzorujące przebieg realizacji Programu:

- Starosta Powiatu,

- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

- Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

# Streszczenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 - 2019 z uwzględnieniem lat 2020 - 2023 jest dokumentem planowania strategicznego, stawiającym cele i kierunki polityki ochrony środowiska samorządu i określającym wynikające z niej działania. Program nie jest dokumentem decyzyjnym, ale wspomagającym działania decyzyjne powiatu. Program powinien być wykorzystywany, jako instrument strategicznego zarządzania powiatem w zakresie ochrony środowiska, jako podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania umów i porozumień z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi. Przygotowany Program stanowić powinien przesłankę konstruowania budżetu powiatu i jest podstawą do ubiegania się o fundusze pomocowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej.

Sporządzony Program Ochrony Środowiska obejmuje szereg elementów:

- charakterystyka ogólna Powiatu,

- charakterystyka stanu aktualnego środowiska przyrodniczego na obszarze Powiatu w odniesieniu do poszczególnych jego komponentów,

- obserwowane oraz przewidywane zagrożenia stanu środowiska przyrodniczego na obszarze Powiatu,

- cele ekologiczne postawione do osiągnięcia dla poszczególnych komponentów środowiska,

- kierunki oraz zadania zmierzające do poprawy stanu aktualnego w zakresie ochrony środowiska w okresach krótko- i długoterminowych,

- uwarunkowania realizacyjne Programu w zakresie koordynacji działań, źródeł finansowania oraz w zakresie zarządzania środowiskiem,

- zasady monitorowania efektów wdrażania Programu.

Pozytywne efekty realizacji polityki ochrony środowiska Powiatu Stalowowolskiego, w zakresie ochrony środowiska, powinny zostać osiągnięte poprzez realizację celów wymienionych poniżej:

- zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska (wód, gleby, powietrza, hałasu),

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,

- ochrona przyrody,

- poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego,

- rozwój edukacji ekologicznej.

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), organ wykonawczy powiatu sporządza, co 2 lata raporty z wykonania Programu, które przedstawia Radzie Powiatu. Po przedstawieniu raportu radzie powiatu, raport jest przekazywany przez organ wykonawczy powiatu do organu wykonawczego województwa.

Słownik określeń, sformułowań i skrótów użytych w opracowaniu:

(a)P – benzo(a)piren

ARMiR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BAT – Najlepsza Dostępna Technika

BSEiS –Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko

COP – Centralny Okręg Przemysłowy

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

GUS- Główny Urząd Statystyczny

IBA – Important Bird Areas – ostoje ptaków

JWCP – jednolita cześć wód powierzchniowych

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

KPPSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

LAeq – równoważny poziom dźwięku

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600),

LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600)

MW - megawat

Natura 2000 - program utworzenia w krajach Unii Europejski wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NOx – tlenki azotu

ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

PEM – pola elektromagnetyczne

PGE – Polska Grupa Energetyczna

PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

PKB – Produkt Krajowy Brutto

PM10 – pył zawieszony 10 mm

PM2,5 – pył zawieszony 2,5 mm

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PZMiUW – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

RDOŚ – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna

RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

RLM – równoważna liczba mieszkańców

RPO – Regionalny Program Operacyjny

RPO WP– Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Shadow List – lista obszarów, które spełniając kryteria określone w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej powinny zostać przez rząd kraju członkowskiego UE umieszczone na tzw. liście krajowej, czyli liście obszarów przedstawionych Komisji Europejskiej do zatwierdzenia jako obszary Natura 2000

SO2 – dwutlenek siarki

UE – Unia Europejska

UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju

URE – Urząd Regulacji Energetyki

WFOŚ – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ZDP – Zarządu Dróg Powiatowych

ZDW – Zarządu Dróg Wojewódzkich

Spis tabel:

Tab.1. Struktura użytkowania gruntów i lasów wg stanu na 01.01.2015 r.	16

Tab.2. Liczba ludności oraz gęstość zaludnienia w Powiecie Stalowowolskim	16

Tab.3. Wykaz najważniejszych ujęć komunalnych i przemysłowych.	21

Tab.4. Długość czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Powiecie Stalowowolskim w latach 2006 - 2014 [km].	23

Tab.5. Długość sieci gazowej w Powiecie Stalowowolskim  w latach 2006 – 2013 [km].	23

Tab.6. Aktualne obszary chronione NATURA 2000 na terenie Powiatu.	30

Tab.7. Proponowane obszary chronione NATURA 2000 na terenie Powiatu.	30

Tab.8. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w latach 2016-2023.	41

Tab.9. Dane dotyczące lesistości Powiatu Stalowowolskiego (wg danych Starostwa Powiatowego oraz GUS, 2014 r.)	44

Tab.10. Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony lasów w latach 2016-2023.	47

Tab.11. Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony gleb w latach 2016-2023.	51

Tab.12. Wykaz złóż kopalin na terenie Powiatu Stalowowolskiego.	52

Tab.13. Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony zasobów kopalin w latach 2016-2023.	56

Tab.14. Jakość wód na terenie Powiatu (dane WIOŚ za 2013 r.)	57

Tab.15. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych na terenie Powiatu Stalowowolskiego.	59

Tab.16.	Zestawienie obiektów melioracyjnych (melioracje szczegółowe) znajdujących się na terenie Powiatu Stalowowolskiego.	61

Tab.17. Wykaz jednolitych części wód podziemnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego.	65

Tab.18. Wykaz oczyszczalni na terenie Powiatu.	66

Tab.19. Priorytety prac udrożnieniowych.	67

Tab.20. Lista przedsięwzięć w zakresie poprawy jakości wód w latach 2014-2023.	71

Tab.21. Emisja zanieczyszczeń powietrza w powiecie stalowowolskim w latach 2009-2013.	75

Tab.22. Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z punktowych źródeł w 2013 r., z uwzględnieniem zakładów o największej emisji na terenie powiatu stalowowolskiego.	75

Tab.23. Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza w latach 2014-2021.	83

Tab.24. Hałas komunikacyjny w Stalowej Woli – równoważny poziom dźwięku.	88

Tab.25. Tereny zagrożone hałasem objęte zakresem Programu zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg.	90

Tab.26. Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem w latach 2014-2021.	90

Tab.27. Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2014-2021.	95

Tab.28. Ilość zdarzeń za lata 2010-2014.	96

Tab.29. Lista przedsięwzięć w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych w latach 2016-2023.	101

Tab.30. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku 2014 na terenie Powiatu Stalowowolskiego.	104

Tab.31.	105

Tab.32. Instalacje do zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów z terenu Regionu Północnego.	105

Tab.33. Prognoza demograficzna na obszarze powiatu na lata 2016-2023.	108

Tab.34. Wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych w powiecie stalowowolskim w horyzoncie czasowym do 2021 roku.	109

Tab.35. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych do roku 2023 w [Mg].	109

Tab.36. Skład morfologinzy odpadów komunlanych	109

Tab.37. Prognoza masy odpadów komunalnych wg składu morfologicznego na lata 2016-2019 w [Mg].	111

Tab.38. Prognoza masy odpadów komunalnych wg składu morfologicznego na lata 2020-2023 w [Mg].	112

Tab.39.	Prognoza masy i składu morfologicznego odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w powiecie stalowowolskim w latach 2016-2019 w [Mg].	113

Tab.40.	Prognoza masy i składu morfologicznego odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w powiecie stalowowolskim w latach 2020-2023 w [Mg].	113

Tab.41. Cele w gospodarce odpadami opakowaniowymi od 2014 r.	120

Tab.42. Lista przedsięwzięć w zakresie ochrony powierzchni ziemi w latach 2016-2023.	121

Tab.43. Zużycie wody w Powiecie Stalowowolskim w latach 2008-2013.	123

Tab.44. Lista przedsięwzięć w zakresie racjonalnego użytkowania wody w latach 2016-2023.	124

Tab.45. Zużycie energii elektrycznej i cieplnej w Powiecie Stalowowolskim w latach 2009-2013.	126

Tab.46. Lista przedsięwzięć w zakresie zmniejszenia zużycia energii w latach 2016-2023.	131

Tab.47. Lista przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2016-2023.	140

Tab.48. Szacunkowe potrzeby na realizację Programu w latach 2014-2017.	143

Tab.49. Szacunkowe potrzeby na realizację Programu w latach 2017 – 2021.	144

Tab.50. Mierniki stopnia realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego.	153

Spis aktów prawnych:

      - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,

poz. 483 z późn. zm.)

Dyrektywy, decyzje i rozporządzenia Unii Europejskiej:

- Decyzja Rady 2006/26/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (Dz. Urz. L 291 z 21.10.2006, str.11)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł energetycznego spalania (Dz. Urz. L 309 z 21.11.2001, str. 1)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku (Dz. Urz. L 189 z 18.07.2002, str. 12)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. L 152 z 11.06.2008, str. 1)

- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków (Dz. Urz. L 103 z 24.04.1979, str. 1, z późn. zm.)

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. L 206 z 22.07.1992, str. 7,z późn. zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Dz. Urz. L 396 z 30.12.2006, z późn. zm.)

Ustawy i rozporządzenia krajowe:

- Konwencja Sztokholmska z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz. U. Z2009 r. Nr 14, poz.76)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645)

- Traktat Akcesyjny z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz.864)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.627 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz.196.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz.322 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 o odpadach (Dz U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)

Spis pozostałych opracowań:

- Andrzejewski R., Weigle A.: Polskie studium różnorodności biologicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1993)

- Bałtycki Plan Działań, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (2007)

- Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 r., PIG Państwowy Instytut Badawczy, praca zbiorowa pod redakcją Marcina SZUFLICKIEGO, Agnieszki MALON, Marcina TYMIŃSKIEGO

- Głowaciński Z.: Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne (2001)

- Głowaciński Z: Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, (2004)

- Informacja o stanie środowiska w powiecie stalowowolskim za 2012 rok, WIOŚ (2013)

- Informacja o stanie środowiska w powiecie stalowowolskim za 2013 rok, WIOŚ (2014)

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010)

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Instytut Ochrony Środowiska, (2010)

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości, Ministerstwo Środowiska (2003)

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (M.P. z 2010 r. Dz. U. Nr 101, poz.1183)

- Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 - 2015 praca zbiorowa pod koordynacją merytoryczną Ryszarda Łącznego (2008)

- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska (2001)

- Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Zaklików na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2020 (2009)

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (2002)

- Polityka Energetyczna Państwa do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki (M.P. Z2010 r. Nr 2, poz.11)

- Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki (2009)

- Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych (2013)

- Program Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu stalowowolskiego na lata 2004 - 2015

- Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie (2013)

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. (2014)

- Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012)

- Strategia Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego (2004)

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r., Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (2012)

- Program Ochrony Środowiska dla gminy Bojanów na lata 2004 - 2015 (2005)

- Program Ochrony Środowiska dla gminy Pysznica (2005)

- Program Ochrony Środowiska dla gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2006 – 2013 (2006)

- Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Stalowa Wola (2009)

- Przeniosło S.: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2012 r., Państwowy Instytut Geologiczny (2012)

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (2014)

- Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie podkarpackim za rok 2013, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (2014)

- Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (sierpień 2013)

- Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA Praca zbiorowa pod redakcją Anny Liro (1998)

- Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pysznica Praca zbiorowa (2002)

- Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radomyśl nad Sanem Praca zbiorowa (2002, II zmiana - 2014)

- Trampler T. i inni: Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne (1990)

- Wojewódzki program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa podkarpackiego w zakresie przywrócenia możliwości migracji oraz restytucji ryb dwuśrodowiskowych, Urząd Marszałkowski, kwiecień 2006

- Wortmann D., Vor Den Vision Zur Strategie: Grundelemente und Entwicklungsmuster einer Politik der Nachhaltichkeit , w: M.Sebaldt, Sustainable Development – utopie oder realistichie vision, (2002)

- Wytyczne dotyczące Zasad i Zakresu Uwzględniania Zagadnień Ochrony Środowiska w Programach Sektorowych, Ministerstwo Środowiska (2002)

- Wytyczne Sporządzania Programów Ochrony Środowiska na Szczeblu Regionalnym i Lokalnym, Ministerstwo Środowiska (2002)

- Zaktualizowana strategia rozwoju miasta Stalowa Wola na lata 2007 - 2015

Spis linków:

- Bank Danych Regionalnych GUS www.stat.gov.pl

- Baza danych monitoringu środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska www.wios.rzeszow.pl

- Strona Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.kzgw.gov.pl

- Strona Ministerstwa Gospodarki www.bip.mg.gov.pl

- Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

- Strona Programu Kapitał Ludzki www.kapitalludzki.gov.pl

- Strona Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 www.pois.gov.pl

- Strona Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 www.prow.rolnicy.com

- Strona sejmowa z wykazem aktów prawnych www.sejm.gov.pl

- Strona Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli www.stalowowolski.pl

- Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.podkarpackie.pl,

- Strona www.pl.Wikipedia.com

- Strona obszarów Natura 2000 www.obszary.natura2000.org.pl

- Strona Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie www.rzeszow.rdos.gov.pl

- Strona interaktywnej mapy form ochrony przyrody w Polsce Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

- Strona Polskiej Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. www.paiz.gov.pl

- Strona interaktywnej mapy Odnawialnych Źródeł Energii Urzędu Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa

- Strona Państwowego Instytutu Geologicznego www.pgi.gov.pl

ang: Best Available Technology (Najlepsza Dostępna Technika)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu